人教版选必2 第2章 电磁感应·知识清单（完成）

2.1 楞次定律

1．内容：感应电流具有这样的方向，即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。

2．理解楞次定律中“阻碍”的含义

（1）谁阻碍——感应电流产生的磁场。

（2）阻碍谁——阻碍引起感应电流的磁通量的变化。

（3）如何阻碍——当原磁通量增加时，感应电流产生的磁场方向与原磁场方向相反；当原磁通量减少时，感应电流产生的磁场方向与原磁场方向相同。

（4）阻碍效果——阻碍并不是（填“是”或“不是”）阻止。只是延缓了磁通量的变化，这种变化还将继续进行。

3．从能量的角度理解楞次定律：电磁感应产生的过程是其他形式的能转化为电能的过程。楞次定律中的“阻碍”作用，是能量守恒的必然结果。在克服“阻碍”的过程中，其他形式的能转化为电能，在转化过程中总能量守恒。（如果不是阻碍的话那就是感应电流和磁场能量同时增大，不符合能量守恒）

4．右手定则：伸开右手，使拇指与其余四个手指垂直，并且都与手掌在同一个平面内；让磁感线从掌心进入，并使拇指指向导线运动的方向，这时四指所指的方向就是感应电流的方向。

5．两点说明：

（1）大拇指所指的方向是导体相对磁场切割磁感线的运动方向，既可以是导体运动而磁场未动，也可以是导体未动而磁场运动，还可以是两者以不同速度同时运动。

（2）四指指向电流方向，切割磁感线的导体相当于电源。

2.2 法拉第电磁感应定律

6．感应电动势：在电磁感应现象中产生的电动势叫作感应电动势，产生感应电动势的那部分导体相当于电源。

7．法拉第电磁感应定律

（1）内容：闭合电路中感应电动势的大小，跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。

（2）公式：E＝nΔΦΔt，其中n为线圈的匝数。

（3）在国际单位制中，磁通量的单位是韦伯（Wb），感应电动势的单位是伏（V）。注意：公式只表示感应电动势的大小。至于感应电流的方向，可由楞次定律判定。

8．公式E＝nΔΦΔt求解的是一个回路中某段时间内的平均电动势，只有在磁通量随时间均匀变化时，瞬时值才等于平均值。

9．导体棒切割磁感线时的感应电动势

①由于导体运动而产生的电动势叫作动生电动势。

②导线垂直于磁场方向运动，B、l、v两两垂直时，感应电动势E＝Blv。

③导线运动的方向与磁感线方向夹角为θ时，感应电动势E＝Blvsin θ。

2.3 涡流、电磁阻尼和电磁驱动

10．涡流：当某线圈中的电流随时间变化时，由于电磁感应，这个线圈附近的任何导体，如果穿过它的磁通量发生变化，导体内都会产生感应电流，用图表示这样的感应电流，就像水中的漩涡，所以把它叫作涡电流，简称涡流。

11．涡流的应用与防止

（1）应用：真空冶炼炉、探雷器、安检门等。

（2）防止：为了减小电动机、变压器铁芯上的涡流，常用电阻率较大的硅钢做材料，或者用相互绝缘的硅钢片叠成铁芯来代替整块硅钢铁芯。

12．电磁阻尼：当导体在磁场中运动时，感应电流会使导体受到安培力作用，安培力总是阻碍导体的运动，这种现象称为电磁阻尼。

13．电磁驱动

（1）如果磁场相对于导体转动，在导体中会产生感应电流，感应电流使导体受到安培力的作用，安培力使导体运动起来，这种作用常常称为电磁驱动。

（2）交流感应电动机是利用电磁驱动的原理工作的，把电能转化成机械能。

2.4 互感和自感

14．互感和互感电动势：两个相互靠近的线圈，当一个线圈中的电流变化时，它所产生的变化的磁场会在另一个线圈中产生感应电动势，这种现象叫作互感，这种感应电动势叫作互感电动势。

15．应用：利用互感现象可以把能量由一个线圈传递到另一个线圈，如变压器就是利用互感现象制成的。

16．危害：互感现象不仅可以发生于绕在同一铁芯上的两个线圈之间，而且可以发生于任何两个相互靠近的电路之间，在电力工程和电子电路中，互感现象有时会影响电路的正常工作，要设法减小互感。

17．当一个线圈中的电流变化时，它所产生的变化的磁场在线圈本身激发出感应电动势，这种现象称为自感。由于自感而产生的感应电动势叫作自感电动势。

18．自感电动势的作用：阻碍原电流的变化，而不是阻止，原电流仍在变化，只是使原电流的变化时间变长，即总是起着推迟电流变化的作用。

19．对电感线圈阻碍作用的理解

（1）若电路中的电流正在改变，电感线圈会产生自感电动势阻碍电路中电流的变化，使通过电感线圈的电流不能突变。

（2）若电路中的电流是稳定的，电感线圈相当于一段导线，其阻碍作用是由绕制线圈的导线的电阻引起的。

（3）线圈通电和断电时线圈中电流的变化规律如图。

20．自感电动势

（1）表达式：E＝LΔIΔt。

（2）理解：①公式中ΔIΔt为电流的变化率，电流变化越快，电流变化率越大，自感电动势也越大。

②公式中L为线圈的自感系数。

21．用思维导图描绘自感系数的物理意义、决定因素及单位：

22．磁场的能量

（1）线圈中电流从无到有时，磁场也是从无到有，电源把能量输送给磁场，储存在磁场中。

（2）线圈中电流减小时，磁场中的能量释放出来转化为电能。