第十二章 电能 能量守恒定律

1．电功和电功率

(1)电功

①电流做功的实质是，导体中的恒定电场对自由电荷的________在做功。

电能转化为其他形式的能，是通过________________来实现的。

②电功的计算公式：W＝________。单位：________，符号为________。

常用的单位：千瓦时(kW·h)，也称“______”，1 kW·h＝________ J。

(2)电功率

①定义：电流在一段电路中所做的功与通电________之比。

②公式：P＝Wt＝________。

③单位：________，符号为________。

④意义：表示电流做功的________。

⑤额定功率：额定功率是指用电器在额定电压下正常工作时所消耗的功率，此时流经用电器的电流就是它的额定电流。

【答案】(1) ①    静电力     电流做功  ②   UIt     焦耳     J     度     3.6×106

(2) ①     时间   ②  UI   ③  瓦特     W    ④ 快慢

【难度】0.85【知识点】电功和电功率定义、表达式及简单应用

2．焦耳定律

(1)焦耳定律

①内容：电流通过导体产生的热量跟____________成正比，跟______________及________________成正比。这个关系式最初是由________通过实验直接得到的，物理学中就把它叫作焦耳定律。

②表达式 Q＝________。

(2)热功率

①定义：________________内的发热量称为热功率。     ②公式：P热＝I2R。

【答案】(1)   ①  电流的二次方     导体的电阻     通电时间     焦耳   ①  I2Rt  (2) ①单位时间

【难度】0.85【知识点】焦耳定律的内容和含义

3．电路中的能量转化

（1）电动机工作时的能量转化关系：电动机从电源获得能量，一部分转化为________，还有一部分转化为内能。

（2）电动机的简易模型及其功率、效率

①电动机消耗的功率(总功率)：P总＝UI。

②电动机的发热功率：P热＝I2R。

③电动机的输出功率(机械功率)P机＝P总－P热＝UI－I2R。

④电动机的效率：η＝P机P总×100%。

（3）电池充电时的能量转化关系：电池从电源获得的能量一部分转化为电池的________能，还有一部分转化为内能。

【答案】     机械能     化学【难度】0.85【知识点】能量守恒定律的初步应用

4．电动势

(1)由导线、________和用电器连成的电路叫作闭合电路。闭合电路包括________电路和________电路。

①外电路：用电器和导线组成外电路。

②内电路：电源内部是内电路。内电路中的电阻叫内电阻，简称内阻。我们可以将电源看作一个没有电阻的理想电源与电阻的串联。

【答案】(1)     电源     外     内

(2)非静电力：电源把正电荷从________极搬运到________极的力。在干电池中，非静电力是化学作用，在发电机中，非静电力是________作用。

【答案】(2)     负     正     电磁

(3)电源：通过非静电力做功把其他形式的能转化为________的装置。

(4)电动势

①定义：在电源内部，________________所做的功W与被移动的电荷量q的比值叫电源的电动势。

②定义式：E＝________。

③单位： ________(V)，1 V＝1 J/C。

④物理意义：反映电源把其他形式的能转化为电能本领的大小。

⑤电动势由电源中非静电力的特性决定，跟电源的体积________，跟外电路也________(均选填“有关”或“无关”)。

【答案】(3)电势能(4)     非静电力     Wq     伏特     无关     无关

【难度】0.85【知识点】电源、电动势的定义、电动势与电势差的对比

5．闭合电路欧姆定律

(1)闭合电路中的能量转化

①时间t内电源输出的电能（等于非静电力做功的大小）为W=Eq=________。

②在时间t内，外电路转化的内能为Q外=________。内电路转化的内能为Q内=________。

③根据能量守恒定律，非静电力做的功W=Q外+Q内，即EIt=____________，E=____________，进一步得： I=ER+r。

说明：I=ER+r、E=IR+Ir只适用于外电路为纯电阻的闭合电路。

【答案】(1)   ①  EIt  ②   I2Rt     I2rt   ③  I2Rt+I2rt     IR+Ir

(2)闭合电路的欧姆定律

①内容：闭合电路的电流跟电源的________成正比，跟____________________成反比。

②表达式：I=________。

③内、外电路中的电势变化：如图所示，外电路中电流由电源正极流向负极，沿电流方向电势降低，内电路中电流由电源负极流向正极，沿电流方向电势升高。E=________。即：电源的电动势等于内、外电路__________之和。

【答案】(2)   ①  电动势     内、外电路的电阻之和     ER+r     U外+U内     电势降落

【难度】0.65【知识点】闭合电路欧姆定律的内容及公式、计算电源的输出电压、总功率、输出功率、效率

6．路端电压与负载的关系

（1）外电路中的用电器叫作________，把外电路的电势降落叫作____________。负载变化时，电路中的电流就会变化，路端电压也随之变化。

（2）根据闭合电路的欧姆定律 E＝U外＋U内，若将U外记为路端电压 U，考虑到U内＝ Ir，则U＝E－Ir。

（3）对纯电阻电路，路端电压U与外电阻R的关系：

①当外电阻R增大时，由I＝ER+r可知，电流I________；由U＝E－Ir可知，U________；当外电阻R减小时，电流I______，U______。

结论：路端电压随着外电阻的增大而______，随着外电阻的减小而________。

②两种特殊情况：

当外电路断开时，电流I变为________，U＝________，即断路时的路端电压等于________________。

当电源两端短路时，外电阻R＝0，此时电流I＝________。

【答案】（1）  负载  路端电压（3）① 减小  增大  增大  减小  增大  减小 ②   0   E  电源电动势  Er

【难度】0.85【知识点】闭合电路欧姆定律的内容及公式、路端电压随负载的变化规律

7．电源的U-I图像

（1）公式：U =________。（2）图像：U-I图像是一条倾斜的直线。

（3）纵轴上的截距：表示电源的________；横轴上的截距：表示电源的短路电流，I短=I0=________。

（4）图像斜率的绝对值：表示电源的________， r=EI短=________。

【答案】 （1）    E-Ir  （3）  电动势     Er   （4）  内阻     ΔUΔI【难度】0.85【知识点】电源的U-I图像

8．能量守恒定律

（1）能量既不会凭空______，也不会凭空______，它只能从一种形式______为其他形式，或者从一个物体______到别的物体，在转化或转移的过程中，能量的总量______。

（2）能量守恒定律是贯穿物理学的基本规律，是在各种自然现象中普遍适用的一条规律。

（3）能量守恒定律的表达式

①E初=E末，初状态各种能量的总和等于______状态各种能量的总和。

②ΔE增=ΔE减，某些能量的增加量等于其他能量的______。

【答案】  （1）   产生     消失     转化     转移     保持不变   （3） ① 末    ② 减少量

【难度】0.94【知识点】能量守恒定律的内容表述

9．能量转移或转化的方向性

(1)一切与热现象有关的宏观自然过程都是______的，即一切与热现象有关的宏观过程具有______。

①能量的转移具有______：如热量可以自发地从高温物体传给低温物体，但不能自发地从低温物体传给高温物体。

②能量的转化具有______：如电池中的化学能转化为电能，电能又通过灯泡转化为内能和光能，热和光被其他物质吸收之后变成周围环境的内能，我们很难把这些内能收集起来重新利用。

(2)能量耗散

在能量转化过程中，散失到环境中的内能很难收集起来重新利用，这种现象叫能量的耗散。能量耗散是从能量转化的角度反映出自然界中的宏观过程具有______。

(3)能量的耗散表明，在能源的利用过程中，能量在数量上虽未减少，但在可利用的______降低了，从______的能源变成______的能源。这是能源危机的深层次的含义，也是自然界的能量虽然守恒，但还是要节约能源的根本原因。

【答案】(1)    不可逆    方向性 ①  方向性  ② 方向性(2)方向性(3)    品质上    便于利用    不便于利用

【难度】0.94【知识点】能源与环境

10．能源的分类与应用　能源与社会发展

(1)能源的分类

①不可再生能源：像煤炭、石油和天然气这类无法在短时间内再生的________能源。

②可再生能源：像水能、风能这类在自然界可以________的能源。

(2)能源的开发与应用

近年来，我国在能源开发方面取得了很大成就，如太阳能发电、水力发电、风能发电、_______发电等。

(3)能源与社会发展

①能源利用的三个时期：柴薪时期、________时期、________时期。

②能源是人类社会活动的________________________________________________。

(4)煤炭和石油的燃烧对环境的危害

①燃烧时增加了大气中________________的含量，加剧了温室效应。

②因为煤炭和石油中常常含有硫，燃烧时形成的二氧化硫等物质使雨水的酸度升高，形成“________”。

③内燃机工作时的高温使空气和燃料中的多种物质发生化学反应，产生氮的氧化物和碳氢化合物。这些化合物在大气中受到紫外线的照射，产生二次污染物质——________________。

(5)能源的开发与环境的关系

①人类的生存与发展需要________，能源的开发与使用又会对环境______________。

②一方面要大力提倡________，另一方面要发展________能源以及天然气、清洁煤和核能等在生产及消费过程中对生态环境的污染程度低的________能源。

【答案】(1)  化石  再生   (2)核能   (3)  煤炭  石油  物质基础

(4)  二氧化碳  酸雨  光化学烟雾(5)     能源  造成影响  节能  可再生  清洁

【难度】0.85【知识点】能源与环境