人教版必修3 第11章 电路及其应用·冲刺卷（2题）

11.4 串联电路和并联电路

11.4 串联电路和并联电路：电桥法测电阻

1．某物理兴趣小组的同学利用量角器、一段均匀电阻丝、电阻箱及灵敏电流计设计了一个测量电阻Rx的方案，实验电路如图1所示。

①将电阻丝紧贴量角器圆弧边沿弯曲成型，并依量角器直径两端点裁剪好，通过导线接入电路；

②按图1所示的电路原理图连接好各元件；

③将电阻箱的阻值调至R1并使金属夹K从A端沿弧形电阻丝向B端移动，当灵敏电流计的示数为零时，停止移动金属夹，此时从量角器上读出OA、OK间的夹角θ1（单位为弧度）；

④改变电阻箱的阻值，重复步骤③，测得多组（θ，R）值；

⑤整理数据并在坐标纸上描点绘图，所得图像如图3所示。

根据分析，试回答下列问题：

(1)某次调节电阻箱的示数如图2所示，则此时电阻箱接入电路的电阻为__________Ω。

(2)图像的斜率为k，由此可求得Rx=__________。

(3)实验时，当金属夹K调至某位置时，该小组的同学因为观察不仔细，认为灵敏电流计的读数已经为零，实际上，灵敏电流计还有从P到K的电流，那么此时测出Rx的值与真实值相比__________（填“偏小”“相等”或“偏大”）。

【答案】(1)596.0 (2)πk (3)偏大　【难度】0.65　【知识点】电桥法测电阻问题

【详解】（1）电阻箱接入电路的电阻为

R=596.0Ω

（2）当灵敏电流计的示数为零时，有

RRx=θπ−θ

整理得

1R=πRxθ−1Rx

图像的斜率为

k=πRx

解得

Rx=πk

（3）灵敏电流计还有从P到K的电流，则从量角器上读出OA、OK间的夹角θ偏小，根据

Rx=π−θθR

此时测出Rx的值与真实值相比偏大。

2．某同学用图甲所示的电路测量电阻Rx，的阻值。实验步骤如下：

i．按照电路图连接好电路，将滑片P置于电阻丝R0上的适当位置，闭合开关S1；

ii．将双刀双掷开关S2（中间连杆为绝缘材料）掷于触点1、2，调节电阻箱R，使灵敏电流计G的指针指零，读出电阻箱阻值，记为R1；

iii．保持滑片P的位置不动，将S2掷于触点3、4，调节电阻箱R，仍使灵敏电流计G的指针指零，读出电阻箱阻值，记为R2；

iv．断开开关，整理器材。

回答下列问题：

(1)实验过程中，______（填“需要”或“不需要”）测量滑片P两侧电阻丝的长度；

(2)关于实验对电阻丝规格的要求，下列说法正确的是______；

A．总电阻必须已知，粗细必须均匀；B．总电阻必须已知，粗细无须均匀；C．总电阻无须已知，粗细必须均匀；D．总电阻无须已知，粗细无须均匀

(3)某次测量中，R1=70Ω,如图乙是电阻箱指示的R2的阻值，则待测电阻的测量值Rx=______Ω（结果保留3位有效数字）；

(4)若在步骤ii后、步骤iii之前，误将滑片P向右移动了少许，继续进行测量，则Rx的测量值______（填“大于”“小于”或“等于”）真实值。

【答案】(1)不需要 (2)D (3)198 (4)大于　【难度】0.4　【知识点】电桥法测电阻问题、用电阻箱替代电阻测量阻值

【详解】（1）本题采用阻值比较法求电阻，不需要知道电阻丝的具体阻值，故不需要测量滑片P两侧电阻丝的长度；

（2）本题采用阻值比较法求电阻，通过比例求阻值，保持滑片P的位置不动，设电阻丝左侧电阻为R左，右侧电阻为R右，将双刀双掷开关S2掷于触点1、2，当灵敏电流计G示数为零时，电阻箱的阻值为R1，此时有

RxR1=R左R右

将S2掷于触点3、4，则电阻箱与Rx交换位置，电阻箱的阻值为R2，此时有

R2Rx=R左R右

联立解得

Rx=R1R2

可知Rx与电阻丝的阻值没有关系，故不需要知道电阻丝的具体阻值，即总电阻无须已知，粗细无须均匀。

故选D。

（3）由图可知，电阻箱的读数为

R2=5×100Ω+5×10Ω+8×1Ω=558Ω

代入数值可得

Rx≈198Ω

（4）若在步骤ii后、步骤iii之前，误将滑片P向右移动了少许，继续进行测量，则有

RxR1=R左R右，R2Rx<R左R右

联立可知

Rx>R1R2