第65讲 电路故障分析

（2022•河北）

1．某物理兴趣小组利用废弃电饭煲的部分器材自制简易电饭煲，设计电路如图1所示。选用的器材有：限温开关S1（手动将其按下，开始持续加热煮饭，当锅内温度高于103℃时自动断开，之后不能自动闭合）；保温开关S2（当锅内温度高于80℃时自动断开，温度低于70℃时自动闭合）；电饭煲的框架（结构如图2所示）。自备元件有：加热电阻丝R（阻值为60Ω，用于加热煮饭）；限流电阻R1和R2（阻值均为1kΩ）；指示灯L1和L2（2.5V，0.6W，当电流低于30mA时可视为熄灭）；保险丝T。

（1）按照兴趣小组设计的电路，下列说法正确的是______ （多选）。

A．按下S1，L1和L2均发光

B．当锅内温度高于103℃时，S1自动断开，L1和L2均发光

C．保温过程中，S2自动在闭合、断开状态之间交替切换

D．当锅内温度低于70℃时，S2自动闭合，L1发光，L2熄灭

（2）简易电饭煲制作完成后，试用时L1始终不亮，但加热和保温功能均正常。在不增加元件的前提下，断开电源，使用多用电表判断发生故障的元件。下列操作步骤的正确顺序是______（填写各步骤前的字母）。

A．将选择开关旋转到“ × 100”位置

B．将两支表笔直接接触，调节“欧姆调零旋钮”，使指针指向欧姆零点

C．调整“指针定位螺丝”，使指针指到零刻度

D．测量指示灯L1两端的阻值

E．将选择开关置于OFF位置或交流电压最高挡

操作时，将多用电表两表笔与L1两端接触，若指针如图3所示，可判断是______断路损坏；若指针如图4所示，可判断是______断路损坏。（用电路中的元件符号表示）

【答案】     CD##DC     CABDE     L1     R1

【难度】0.65

【知识点】判断电路中发生故障的元件和原因、用多用电表测量电学中的物理量

【详解】[1]A．按下S1后L2支路被短路，则L2不会发光，A错误；

B．当锅内温度高于103℃时，S1断开，而要温度降到70℃以下时S2才会闭合，则此时L2可能发光，此时电路中R与R1和L1的串联部分并联，并联的整体再和L2、R2串联，则回路中并联的整体电阻

RL= 10.42Ω

R并 = 56.64Ω

则回路总电阻

R总 = 1067.06Ω

则回路总电流

I总=220R总=0.21A

则L2一定发光，此时并联的整体的电压为

U并 = I总R并 = 11.89V

则流过L1的电流为

IL1=U并RL1+R1=11.891000+10.42A=0.012A

则流过L1的电流小于30mA，则L1熄灭，B错误；

C．由题知，S2在锅内温度高于80℃时自动断开，锅内温度降到70℃以下时S2自动闭合，C正确；

D．当锅内温度低于70℃时，S2自动闭合，L2支路被短路，则L2不会发光，此时电路中R与R1和L1的串联部分并联，则此时流过L1的电流为

I′L1=ERL1+R1=2201000+10.42A=0.218A

则此时流过L1的电流大于30mA，则L1发光，D正确。

故选CD。

（2）[2]多用电表的操作步骤为：调整“指针定位螺丝”，使指什指到零刻度——机械调零；将选择开关旋转到“ × 100”位置——选挡；将两支表笔直接接触，调节“欧姆调零旋钮”，使指计指向欧姆零点——欧姆调零；测量指示灯L1两端的阻值——测量；将选择开关置于OFF位置或交流电压最高挡——关闭多用电表。

故正确顺序为CABDE。

[3]由于使用时L1始终不亮，但加热和保温功能均正常，如图3可看出L1两端有1100Ω左右的电阻，大约等于R1和R的总阻值，则说明L1始终不亮的原因可能是L1断路损坏。

[4]由于使用时L1始终不亮，但加热和保温功能均正常，如图4可看出欧姆表的示数几乎为零，,由于此时选用的是“ × 100”挡，而灯泡电阻RL= 10.42Ω，欧姆表两表笔间的电阻为灯泡电阻时，示数很小，几乎为0，说明灯泡L1正常，L1始终不亮的原因可能是R1断路损坏。

一.知识回顾

电路故障一般是短路或断路，常见的情况有导线断芯、灯泡断丝、灯座短路、电阻器内部断路、接触不良等现象。

1．两种常见故障的特点

（1）断路特点：表现为路端电压不为零而电流为零。

（2）短路特点：用电器或电阻发生短路，表现为有电流通过电路但用电器或电阻两端电压为零。

2．检查故障的两种基本方法

（1）仪表检测法

①电压表检测：如果电压表示数为零，说明电压表上无电流通过，则可能在与电压表并联的路段之外有断路，或与电压表并联的路段完全短路。

如果电压表有示数，说明电压表上有电流通过，则在与电压表并联的路段之外无断路，且与电压表并联的路段内电阻值不为零（可能无短路，也可能部分短路）。

②电流表检测：当电路中接有电源时，可用电流表测量各部分电路上的电流，通过对电流值的分析，可以确定故障的位置。在运用电流表检测时，一定要注意电流表的正负接线柱和量程。

③欧姆表检测：当测量值很大时，表示该处断路；当测量值很小或为零时，表示该处短路。在运用欧姆表检测时，外电路一定要切断电源。

（2）假设法

已知电路发生某种故障，寻找故障发生在何处时，可将整个电路划分为若干部分，然后逐一假设某部分电路发生故障，运用闭合电路或部分电路的欧姆定律进行分析。分析结果若与题述物理现象不符合，则故障不是发生在这部分电路；若分析结果与题述物理现象符合，则故障可能发生在这部分电路，直到找出发生故障的全部可能为止，此方法亦称排除法。

3.电路中断路与短路的故障判定

首先，认真分析题意，弄清所用的仪表、仪器，然后用“假设推理法”。假设一个故障现象存在，然后根据电路的串、并联规律进行分析、推理，若能得到相应的现象或题目中所给的数据（如本例表格中的测量结果），就说明这个故障现象存在。

二.典型例题

题型一：实物连线图

2．如图是某同学连接的实验实物图，A、B灯都不亮，他采用下列两种方法进行故障检查。

（1）应用多用电表的直流挡进行检查，选择开关置于10V挡。该同学测试结果如表1所示，在测试a、b间直流电压时，红表笔应接触________（填“a”或“b”）。根据测试结果，可判定故障是________。

A．灯A短路    B.灯B短路

C.cd段断路    D.df段断路

| 表1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 测试点 |  | 电压示数 |
| a、b |  | 有示数 |
| b、c |  | 有示数 |
| c、d |  | 无示数 |
| d、f |  | 有示数 |
| 表2 |  |  |
| 测试点 | 指针偏转情况 |  |
| c、d |  |  |
| d、e |  |  |
| e、f |  |  |

（2）将开关断开，再选择欧姆挡测试，测量结果如表2所示，那么检查出的故障是(      )

A.灯A断路    B.灯B短路

C.灯A、B都断路    D.d、e间导线断路

【答案】     a     D     BD

【难度】0.4

【知识点】判断电路中发生故障的元件和原因

【详解】(1)[1]应用多用电表判断电路故障，首先要正确使用多用电表，对多用电表而言，电流应从红表笔流入该表内，由图能看出a点接电源正极，电势高于b点电势，所以红表笔应接触a；

[2] AB．由题给条件无法判断灯A、灯B是否短路，故AB错误；

CD．由表1可知，a、b间，b、c间，d、f间均有示数，c、d间无示数，说明d、f之外路段无断路，且d、f间有电阻，而灯不亮，则d、f间有断路，故C错误，D正确；

故选D；

(2)[3]AC．由表2可知，c、d间有一定的电阻但不是很大，灯A既不短路也不断路，故AC错误；

BD．d、e间存在很大电阻，表明d、e间导线断路， e、f间电阻为零，则灯B短路，故BD正确。

故选BD。

题型二：电路图

3．如图所示电路中，由于某处出现了故障，导致电路中的A、B两灯变亮，C、D两灯变暗，故障的原因可能是(　　)

A．R1短路	B．R2断路

C．R2短路	D．R3短路

【答案】D

【难度】0.65

【知识点】电路发生故障后小灯泡亮度变化问题

【详解】若R1短路，外电阻减小，路端电压U减小，干路电流I增大，A灯变亮．并联部分的电压减小，通过B的电流减小，则B灯变暗，不符合题意．故A错误．若R2断路，外电阻增大，路端电压U增大，干路电流I减小，A灯变暗，不符合题意．故B错误．若R2短路，D灯不亮，外电阻减小，路端电压U减小，干路电流I增大，A灯变亮．并联部分的电压减小，通过B的电流减小，则B灯变暗，不符合题意．故C错误．若R3短路，外电阻减小，路端电压U减小，干路电流I增大，A灯变亮．并联部分的电压减小，通过C、D的电流都减小，则C、D灯变暗．干路电流增大，通过C灯电流减小，则B灯的电流增大，变亮．符合题意．故D正确．故选D．

【点睛】此题是电路故障分析问题．解决的关键是在明确电路连接关系的前提下采用“排除法”将每一选项逐一代入题干，检查是否符合题意，最终确定正确选项．

三.举一反三，巩固练习

4．如图电路中，A、B两灯原来正常发光，忽然A灯比原来亮了，设这是因为电路中某一处发生了故障造成的，那么发生这种故障的可能是（　　）

A．R1短路	B．R2断路	C．R3断路	D．电源断路

【答案】B

【难度】0.65

【知识点】判断电路中发生故障的元件和原因

【详解】A．R1短路，则电源被短路了，灯泡都不亮，此选项不符合题意，A错误；

B．电阻R2与灯泡A是并联的，如果R2断路，此处只有灯泡A一个电阻，根据并联电路总电阻与分电阻的关系，此处电阻相当于增大，所以灯泡A两端电压增大，由

P=U2R

知，功率变大，灯泡A变亮，故B正确；

C．电阻R3与灯泡B是并联的，如果R3断路，此处只有灯泡B一个电阻，根据并联电路总电阻与分电阻的关系，此处电阻相当于增大，所以灯泡B两端电压增大，则灯泡A两端电压减小，则A的功率变小，灯泡A变暗，C错误；

D．电源断路，电路没有电流，灯泡都不亮，此选项不符合题意，D 错误；

故选B。

5．在探究电路故障时，某实验小组设计了如图所示的电路，当电键闭合后，电路中的各用电器正常工作，经过一段时间，发现小灯泡A的亮度变暗，小灯泡B的亮度变亮。则下列对电路故障的分析正确的是（　　）

A．可能是定值电阻R1短路	B．可能是定值电阻R2断路

C．可能是定值电阻R3短路	D．可能是定值电阻R4短路

【答案】B

【难度】0.85

【知识点】判断电路中发生故障的元件和原因

【详解】A．若定值电阻R1短路，总电阻变小，总电流变大，A灯将会变亮，故A错误；

D．若定值电阻R4短路，总电阻变小，总电流变大，A灯将会变亮，故D错误；

B．若R2断路，总电阻变大，总电流减小，灯泡A将变暗，根据闭合电路欧姆定律可知

U并=E-I（RA+R4+r）

则R1和R3所在并联支路的电压增大，根据

I总=IR1+IR3

因为总电流减小，R3的电流增大，所以R1的电流减小，R1的电压减小，而R1和小灯泡B所在支路的电压增大，所以灯泡B的电压将增大，灯泡B将会变亮，故B正确；

C．若R3短路，必引起与之并联的支路（即R1所在支路）中无电流，小灯泡B熄灭，故C错误。

故选B。

6．某学生在研究串联电路电压特点时，接成如图所示电路，接通 K后，他将高内阻的电压表并联在A、C两点间时，电压表读数为U；当并联在A、B两点间时，电压表读数也为U；当并联在B、C两点间时，电压表读数为零，则出现此种情况的原因可能是（R1、R2阻值相差不大）（　　）

A．AB段断路	B．AC段断路	C．AC段短路	D．AB段短路

【答案】A

【难度】0.4

【知识点】判断电路中发生故障的元件和原因

【详解】B．如果AC段断路，R1无电流通过，当电压表并联在A、B两点间时，电压表读数一定为零，与题意不符，B错误；

C．如果AC段短路，当电压表并联在A、C两点间时，电压表读数一定为零，与题意不符，C错误；

D．如果AB段短路，当电压表并联在A、B两点间时，电压表读数一定为零，与题意不符，D错误；

A．如果AB段断路，R2无电流通过，当电压表并联在B、C两点间时，电压表读数为零，电压表并联在A、C两点间时，电压表通过开关接在电源两端读数为U；当电压表并联在A、B两点间时，电压表通过R2和开关接在电源两端读数也为U，符合题意，A正确。

故选A。

7．如图所示的电路中，电源电动势不变、内阻不能忽略，R1、R2、R3、R4为定值电阻，L1、L2是小灯泡（阻值不变），电流表是理想电表。闭合开关S，两灯均正常发光。由于某种原因定值电阻R1处突然断路，则（　　）

A．电流表的读数变小，L1变亮，L2变暗

B．电流表的读数变小，L1变暗，L2变亮

C．电流表的读数变大，L1变亮，L2变暗

D．电流表的读数变大，L1变暗，L2变亮

【答案】A

【难度】0.65

【知识点】利用局部→整体→局部的方法分析动态电路

【详解】R1断路，则电路总电阻变大，根据

I=ER总

可知电路总电流减小，L2并联部分的电路结构不变，分流关系不变，所以根据分流规律可知，则通过L2的电流变小，L2变暗，流过电流表的电流变小，L2分压变小，路端电压为

U=E−Ir

由上述式子可知，路端电压变大，根据分压规律可知，L1两端电压变大，所以L1变亮，故BCD错误，A正确。

故选A。

8．如图所示，接通电键S，灯泡L1、L2都正常发光。某时刻由于电路故障两灯突然熄灭。若故障只有一处，则下列说法正确的是（　　）

A．如果将电压表并联在cd两端有示数，说明cd间完好

B．如果将电压表并联在ac两端示数为0，说明ac间断路

C．如果将电流表并联在ac两端示数为0，说明ac间完好

D．如果将电压表并联在ad两端有示数，并联cd两端示数为0，说明cd间断路

【答案】C

【难度】0.65

【知识点】判断电路中发生故障的元件和原因

【详解】电路故障分为断路和短路，故障只有一处，假设发生了短路，如果是某盏灯短路，该灯熄灭，而另一盏灯应该变亮，如果是两盏灯以外的元件短路，则两盏灯均变亮，故假设不成立。电路故障应为断路。

A．电压表并联在cd两端有示数，说明cd间发生了断路，A错误；

B．电压表并联在ac两端示数为0，说明ac部分以外的电路发生了断路，而ac间电路完好，B错误；

C．电流表并联在ac两端示数为0，说明ac部分以外的电路发生了断路，而ac间电路完好，C正确；

D．电压表并联在ad两端有示数，说明ad段发生了断路，并联cd两端示数为0，说明cd部分以外的电路发生了断路，故综合以上两点，应是ac间断路，D错误。

故选C。

9．如图所示，将滑动变阻器滑片P滑到最左端，闭合S后移动滑片P灯泡L不亮，但电压表有示数，电流表示数很小。若电路只有一处出现断路故障，当用多用电表的电压挡检测故障位置时（　　）

A．若多用电表接在滑动变阻器两端有示数，则可能是灯泡L断路

B．若多用电表接在滑动变阻器两端有示数，则可能是滑动变阻器R断路

C．若多用电表接在灯泡L两端有示数，则可能是滑动变阻器R断路

D．若多用电表与电容器的两极板相连有示数，则可能是灯泡L断路

【答案】B

【难度】0.85

【知识点】电路发生故障后电表示数变化问题

【详解】电路有断路故障，多用电表（电压挡）与用电器并联有示数，说明多用电表和电源相连部分通路，与多用电表并联部分可能断路。所以B正确。

故选B。