第66讲 电表的改装

（2022•辽宁）

1．某同学要将一小量程电流表（满偏电流为250μA，内阻为1.2kΩ）改装成有两个量程的电流表，设计电路如图（a）所示，其中定值电阻R1=40Ω，R2=360Ω。

（1）当开关S接A端时，该电流表的量程为0~___________mA；

（2）当开关S接B端时，该电流表的量程比接在A端时___________（填“大”或“小”）

（3）该同学选用量程合适的电压表（内阻未知）和此改装电流表测量未知电阻Rx的阻值，设计了图（b）中两个电路。不考虑实验操作中的偶然误差，则使用___________（填“甲”或“乙”）电路可修正由电表内阻引起的实验误差。

【答案】     1     大     乙

【难度】0.85

【知识点】灵敏电流计改装成电流表

【详解】（1）[1]由图可知当S接A时，R1和R2串联接入电路，和电流表并联，满偏时电流表两端的电压为

Um=Imr=250×10−6×1.2×103V=0.3V

此时R1和R2的电流为

I=UmR1+R2=0.340+360A=0.75×10−3A=0.75mA

所以总电流为

I总=Im+I=1mA

即量程为0~1mA。

（2）[2]当开关S接B端时，由图可知R1和电流表串联再和R2并联，由于和电流表并联的电阻变小，当电流表满偏时，流过R2的电流变大，干路电流变大，即量程变大；所以比接在A端时大。

（3）[3]图甲是电流表的外接法，误差是由于电压表的分流引起的；图乙是电流表的内接法，误差是由于电流表的分压引起的，因为题目中电压表电阻未知，故采用图乙的方法可以修正由电表内阻引起的实验误差。

一、知识回顾

1.串、并联电路的特点

|  | 串联电路 | 并联电路 |
| --- | --- | --- |
| 连接形式 |  |  |
| 电流 | I=I1=I2=…=In | I=I1＋I2＋…＋In |
| 电压 | U=U1＋U2＋…＋Un | U=U1=U2=…=Un |
| 电阻 | R=R1＋R2＋…＋Rn | =＋＋…＋ |
| 电压分配 | =，= | — |
| 电流分配 | — | =，= |
| 功率分配 | =，= | == |

2.电流表、电压表的改装

（1）小量程电流表（表头）

①工作原理：主要由磁场和放入其中可转动的线圈组成。当线圈中有电流通过时，线圈在安培力作用下带动指针一起偏转，电流越大，指针偏转的角度越大，从表盘上可直接读出电流值。

②三个参数：满偏电流Ig，表头电阻Rg，满偏电压Ug，它们的关系：Ug=IgRg。

（2）电压表、电流表的改装

电流表、电压表都是由小量程的电流表（表头）改装而成的。它们的改装原理见下表：

|  | 改装成电压表 | 改装成大量程电流表 |
| --- | --- | --- |
| 原理 | 串联较大电阻分压 | 并联较小电阻分流 |
| 改装原理图 |  |  |
| 分压电阻或分 流电阻 | U=Ig（Rg＋R）所以R=-Rg =(n-1）Rg n= | IgRg=(I-Ig）·R所以R== n= |
| 改装后电表内阻 | RV=Rg＋R=nRg>Rg（n为量程扩大倍数） | RA==<Rg（n为量程扩大倍数） |

二、例题精析

题型一：扩大电压量程

例1

2．如图所示，是有两个量程的电压表，当使用 a、b 两个端点时，量程为 0～10V．当使用 a、c 两个端点时，量程为 0～100V．已知电流表的内阻 Rg 为 500Ω，满偏电流Ig 为 1mA，则 R1 和 R2 的阻值分别是

A．9.5103， 9.0104

B．9104 ， 9.5103

C．8.5103， 9.0103

D．9.5103， 9.0103

【答案】A

【难度】0.65

【知识点】灵敏电流计改装成电压表

【分析】改装后的量程为U=Ig（Rg+R串）据此可求出R串=UIg−Rg．

【详解】接a、b时，为串联的R1，则R1=U1Ig−Rg=(101×10−3−500)Ω=9500Ω

接a、c时，为串联的R1和R2，则R2=U2Ig−Rg−R1=(1001×10−3−500−9500)Ω=90000Ω

故应选：A．

【点睛】电流表串联电阻后量程变大，为U=Ig×R总．

题型二：扩大电流量程与检测

例2

3．某同学要将一量程为250μA的微安表改装为量程为20 mA的电流表。该同学测得微安表内阻为1 200 Ω，经计算后将一阻值为R的电阻与微安表连接，进行改装。然后利用一标准毫安表，根据图（a）所示电路对改装后的电表进行检测（虚线框内是改装后的电表）。

（1）根据图（a）和题给条件，将（b）中的实物连接。(    )

（2）当标准毫安表的示数为16.0mA时，微安表的指针位置如图（c）所示，由此可以推测出改装的电表量程不是预期值，而是___________。（填正确答案标号）

A．18 mA          B．21 mA

C．25mA              D．28 mA

（3）产生上述问题的原因可能是___________。（填正确答案标号）

A．微安表内阻测量错误，实际内阻大于1 200 Ω

B．微安表内阻测量错误，实际内阻小于1 200 Ω

C．R值计算错误，接入的电阻偏小

D．R值计算错误，接入的电阻偏大

（4）要达到预期目的，无论测得的内阻值是否正确，都不必重新测量，只需要将阻值为R的电阻换为一个阻值为kR的电阻即可，其中k=___________。

【答案】          C     AC     9979

【难度】0.65

【知识点】灵敏电流计改装成电流表、电表的校准原理及其电路

【详解】（1）[1]电表改装时，微安表应与定值电阻R并联接入虚线框内，则实物电路连接如下图所示：

（2）[2]由标准毫安表与该装表的读数可知，改装后的电流表，实际量程被扩大的倍数为

n=16mA160×10−3mA=100倍

故当原微安表表盘达到满偏时，实际量程为：250×10−3×100=25mA，故本小题选C；

（3）[3]根据

IgRg=I−IgR

得

I=1+RgRIg

改装后的量程偏大的原因可能是，原微安表内阻测量值偏小，即电表实际内阻Rg真实值，大于1200Ω；或者因为定值电阻R的计算有误，实际接入定值电阻R阻值偏小，分流过大。故本小题选AC；

（4）[4]由于接入电阻R时，改装后的表实际量程为25mA，故满足

IgRg=25−IgR

要想达到预期目的，即将微安表改装为量程为20mA电流表，应满足

IgRg=20−IgkR

其中Ig=250μA=0.25mA，联立解得

k=9979

题型三：同一表头改装成电流表与电压表

例3

4．某同学组装一个多用电表，可选用的器材有：微安表头（量程100μA，内阻900Ω）；电阻箱R1（阻值范围0～999.9Ω）；电阻箱R2（阻值范围0～99999.9Ω）；导线若干．要求利用所给器材先组装一个量程为2.5mA的直流电流表，在此基础上再将它改装成量程为3V的直流电压表，组装好的多用电表有电流2.5mA和电压3V两挡。

（1）作为电压表使用时，红、黑表笔应该插入图中哪两个插孔中；

（2）电阻箱R1、R2的阻值分别为多少？

【答案】（1）作为电压表使用时，红、黑表笔应该插入图中ac两插孔中；（2）37.5Ω；1164Ω

【难度】0.65

【知识点】灵敏电流计改装成电流表、灵敏电流计改装成电压表

【详解】（1）微安表头改装成电流表需要并联一个小电阻，电流表改装成一个电压表需要串联一个大电阻。

（2）微安表头改装成电流表需要并联一个小电阻

R1＝IgrgI−Ig＝37.5Ω

电流表改装成一个电压表应串联一个大电阻

R2＝U−IgrgIg＝1164Ω

三、举一反三，巩固练习

5．如图所示为某实验小组设计的两个量程的电流表，已知表头G的满偏电流为Ig，定值电阻R1、R2的阻值均等于表头的内阻。当使用1和2两个端点时，电流表的量程为I1，当使用1和3两个端点时，电流表的量程为I2.下列说法正确的是（　　）

A．I1=2Ig

B．I2=3Ig

C．若仅使R1阻值变小，则I1和I2均变大

D．若仅使R2阻值变小，则I1和I2均变大

【答案】C

【难度】0.65

【知识点】灵敏电流计改装成电流表

【详解】AB．设R1=R2=RG=R，根据电表改装原理得

I1=Ig+Ig（R2+RG）R1，I2=Ig+IgRG（R1+R2）

联立可得

I1=3Ig，I2=1.5Ig

故AB错误；

CD．由以上分析可知，若仅使R1阻值变小，则I1和I2均变大；若仅使R2阻值变小，则I1减小，I2变大，故C正确，D错误。

故选C。

6．某同学在学习电表改装的原理以后，想找器材实践一下，于是他从学校实验室找来了一个小量程电流计G（表头），查阅说明书，知道了该电流表满偏电流为50μA，内阻为800Ω，他想把该电流计改装成0~1mA和0~10mA的双量程电流表，电路图如下图所示。下列说法正确的是（　　）

A．改装后开关接2时量程为0~1mA

B．改装后的电流表量程均随电阻R2的阻值增大而减小

C．改装后的电流表量程均随电阻R1的阻值增大而减小

D．改装后开关接2时电流表内阻大于开关接1时的内阻

【答案】C

【难度】0.65

【知识点】灵敏电流计改装成电流表

【详解】A．开关接1时表头与R1、R2并联，分流电阻较小，量程较小，开关接2时，表头先与R2串联，再与R1并联，分流电阻较小，量程较大，故改装后开关接2时量程为0~10mA，A错误；

BC．当开关接1时，量程为

I1=Ig+IgRgR1+R2

当开关接2时，量程为

I2=Ig+Ig(Rg+R2)R1

故随R1的增大，I1、I2均减小，随R2的增大，I1减小，I2增大，B错误，C正确；

D．将I1=1mA、I2=10mA代入BC解析中的表达式可得

R1≈4.1Ω，R2≈37.9Ω

开关接1时，内阻为

RA1=Rg(R1+R2)Rg+R1+R2=40Ω

开关接2时的内阻为

RA2=(Rg+R2)R1Rg+R1+R2=4Ω

故改装后开关接2时电流表内阻小于开关接1时的内阻，D错误。

故选C。

7．用两个相同的小量程电流表，分别改装成两个量程不同的大量程电流表A1、A2，若把A1、A2分别采用串联或并联的方式接入电路，如图所示，则闭合开关后，下列有关电表的示数和电表指针偏转角度的说法正确的是（　　）

A．图甲中的A1、A2的示数相同	B．图甲中的A1、A2的指针偏角相同

C．图乙中的A1、A2的示数和偏角都不同	D．图乙中的A1、A2的指针偏角相同

【答案】B

【难度】0.65

【知识点】灵敏电流计改装成电流表

【详解】改装成大量程电流表，即在原小量程电流表（表头）上并联一个分流电阻，量程越大，分流电阻越小，所分电流越大，总电流越大。

AB．图甲中的A1、A2是并联关系，可知流过两表头的电流相同，指针偏转角相同，但由于量程不同，分流电阻阻值不同，所分电流不同，故两电表读数不同，A错误，B正确；

CD．图乙中的A1、A2是串联关系，电流相等，示数相同，但由于量程不同，内阻不同，分压不同，故流过两表头的电流不同，指针偏转角不同，CD错误。

故选B。

8．某同学要将一量程为3V的电压表V1改装成量程为15V的电压表V2。

（1）先将V1直接接到内阻很小的电源两端，读数为2.0V；再将V1与阻值为3000Ω的电阻串联后，接到该电源两端，读数为0.8V，则V1的内阻为___________Ω；

（2）要改装成量程为15V的电压表V2，需要将V1表与合适的电阻R_________（选填“串联”、“并联”）

（3）将改装后的电压表V2与一标准电压表校对，完成下面的实物连接；(       )

（4）在闭合开关之前，滑动变阻器的滑片P置于最___________端（选填“左”、“右”）

（5）闭合开关，移动滑片P，标准表示数为10.5V时，V1表示数为2.5V。要达到预期目的，只需要将阻值为R的电阻换为一个阻值为kR的电阻即可，其中k=________（保留三位有效数字）。

【答案】     2000     串联          左     1.25

【难度】0.65

【知识点】灵敏电流计改装成电压表、电表的校准原理及其电路

【详解】（1）[1]先将V1直接接到内阻很小的电源两端，读数为2.0V，可知电源电动势E=2V；再将V1与阻值为3000Ω的电阻串联后，接到该电源两端，读数为0.8V，则

0.8=ERVR+RV

解得V1的内阻为

RV=2000Ω

（2）[2]要改装成量程为15V的电压表V2，需要将V1表与合适的电阻R串联；

（3[3]）校准电路如图；

（4）[4]在闭合开关之前，滑动变阻器的滑片P置于最左端；

（5）[5]标准表示数为10.5V时，V1表示数为2.5V，则此时的电阻

R=U标−UV1UV1RV=10.5−2.52.52000Ω=6400Ω

而要达到预期目的，需要串联的电阻为

kR=U'URV−RV=1532000Ω−2000Ω=8000Ω

则

k=1.25

9．某同学改装和校准双量程电流表的电路图如图1所示，图中虚线框内是电流表的改装电路。

（1）电路改造

已知μA表的量程为200μA、内阻为500 Ω，现要改装成量程为1 mA和10 mA的双量程电流表，设计电路如图1所示。定值电阻R1 =500 Ω，，R2和R3的值待定，S为单刀双掷开关，A、B为接线柱。

①将开关S置于“2”挡时，量程为___________mA；

②定值电阻的阻值R2=_________Ω，R3=_________Ω；

（2）刻度盘改造

利用改装的电流表进行某次测量时，S置于“1”挡，表头指示如图2所示，则所测量电流的值为_________mA；

（3）电路校准

S置于“1”挡时，现用一标准电流表A对改装电流表进行校准。校准时，在闭合开关S1前，滑动变阻器的滑片P应靠近________ （填“M" 或“N" ）端。标准电流表A（有1.5 mA、15 mA与150 mA三个量程）应选用的量程为_________mA。

【答案】     1     225     25     7.8     M     15

【难度】0.65

【知识点】灵敏电流计改装成电流表、利用双安法测量电阻

【详解】（1）①[1]因为电流计并联电阻越小量程越大，即将开关S置于“2”挡时，量程为小量程，即为1 mA；

②[2][3]由题知

I1=10mA=200×10−3mA+200×10−3mA(Rg+R1+R2)R3

I2=1mA=200×10−3mA+200×10−3mA×(Rg+R1)R2+R3

联立解得

R2=225Ω

R3=25Ω

（2）[4] 因为S置于“1”挡时，电流表量程为10 mA，即扩大了50倍，所以表头指示如图2所示，则所测量电流的值为

I=156×50μA=7800μA=7.8mA

（3）[5]为使电路安全，应该使虚线部分分的电压越小越好，即在闭合开关S1前，滑动变阻器的滑片P应靠近M端；

[6]因为S置于“1”挡时，量程为10 mA，所以标准电流表A应选用的量程为15 mA。

10．将满偏电流Ig=600µA、内阻未知的电流表G改装成电压表。

（1）利用图示的电路测量电流表G的内阻（电动势E=3V）：先闭合S1，调节R，使电流表指针偏转到满刻度；再闭合S2，保持R不变，调节R'，使电流表指针偏转到满刻度的23，读出此时R'的阻值为100Ω，则电流表内阻的测量值Rg=___________Ω。

（2）将该表改装为量程3V的电压表，需___________（选填“串联”或“并联”）阻值为R0=___________Ω的电阻。

（3）将改装好的电压表用来测2.5V的电压，测量值___________2.5V（选填“大于”“等于”或“小于”）

【答案】     50     串联     4950     小于

【难度】0.85

【知识点】半偏法测量电表内阻

【详解】(1)[1] S2闭合，电流表和R′并联电压相等，各支路电流之和等于总电流，由欧姆定律可知

23IgRg=(1−23)IgR′

解得

Rg=R′2=50Ω

(2)[2][3] 把电流表改装成电压表需要串联一个分压电阻，分压电阻阻值

R0=UIg−Rg=3600×10−6−50Ω=4950Ω

(3)[4]用(1)的方法测得的电流表内阻，小于真实值，所以(2)中串联一个4950Ω的电阻改装成的电压表，实际测量量程大于3Ｖ，所以用改装好的电压表测量2.5V的电压时，指针偏角偏小，即测量值小于2.5V。

11．为将一只毫安表A（量程3mA，内阻约几十欧姆）改装成量程为1.5V的电压表，实验室提供了下列器材：电源E（电动势约6V，内阻不计）；滑动变阻器R1（0～50Ω）；滑动变阻器R2（0～5kΩ）；电阻箱R（0～999.9Ω）；开关两个、导线若干。

某同学先按图示电路连接线路，测量表A的内阻。他的操作步骤如下：

a.将滑动变阻器的阻值调到最大，闭合S1后调节变阻器的阻值，使表A的指针满偏；

b.闭合S2保持变阻器的阻值不变，调节电阻箱R的阻值，使表A的指针偏转到量程的12位置；

c.记下R的阻值为30.0Ω。

（1）上述实验中，滑动变阻器应选用________（选填“R1”或“R2”）；

（2）表A的内阻测量值RA=________Ω。此测量值________（选填“大于”、“等于”或“小于）表A内阻的真实值。

（3）若取表A内阻的测量值RA进行计算，为达成改装的目的，可将表A与电阻箱R________选填“串联”或“并联”），且将电阻箱R的阻值调到________Ω。

【答案】     R2     30.0或30     小于     串联     470.0或470

【难度】0.65

【知识点】灵敏电流计改装成电流表、灵敏电流计改装成电压表、半偏法测量电表内阻

【详解】(1)[1]毫安表A的量程3mA，则电路中的最大电流为3mA，电路的最小电阻为

R=EIg=63×10−3Ω=2000Ω

故滑动变阻器应选用R2；

(2)[2]实验中用半偏法测电表的内阻，所以R的阻值即为电表的测量值，则表A的内阻测量值

RA=30Ω

[3]由于闭合S2，电阻箱R并入电路，电路的总电阻变小，干路电流变大，而流过毫安表的电流为满偏的一半，所以流过电阻箱R的电流大于满偏的一半，根据并联电路的特点，可知电阻箱R的阻值小于毫安表的内阻，即测量值小于表A内阻的真实值；

(3)[4] [5]应把毫安表与电阻箱串联，改装成电压表，量程为1.5V，则有

U=Ig(RA+R)

则将电阻箱R的阻值调到

R=470Ω