第69讲半偏法测电阻的原理及其思维方法的迁移

（2022•湖北）

1．某探究小组学习了多用电表的工作原理和使用方法后，为测量一种新型材料制成的圆柱形电阻的电阻率，进行了如下实验探究。

（1）该小组用螺旋测微器测量该圆柱形电阻的直径D，示数如图甲所示，其读数为_____mm。再用游标卡尺测得其长度L。

（2）该小组用如图乙所示的电路测量该圆柱形电阻Rx的阻值。图中电流表量程为0.6A、内阻为1.0Ω，定值电阻R0的阻值为20.0Ω，电阻箱R的最大阻值为999.9 Ω。首先将S2置于位置1，闭合S1，多次改变电阻箱R的阻值，记下电流表的对应读数I，实验数据见下表。

| R/Ω | I/A | 1I /A-1 |
| --- | --- | --- |
| 5.0 | 0.414 | 2.42 |
| 10.0 | 0.352 | 2.84 |
| 15.0 | 0.308 | 3.25 |
| 20.0 | 0.272 | 3.68 |
| 25.0 | 0.244 | 4.10 |
| 30.0 | 0.222 | 4.50 |

根据表中数据，在图丙中绘制出1I−R图像。再将S2置于位置2，此时电流表读数为0.400A。根据图丙中的图像可得Rx=_____Ω（结果保留2位有效数字）。最后可由表达式ρ=____得到该材料的电阻率（用D、L、Rx表示）。

（3）该小组根据图乙的电路和图丙的1I−R图像，还可以求得电源电动势E=_________V，内阻r=_______Ω。（结果均保留2位有效数字）

（4）持续使用后，电源电动势降低、内阻变大。若该小组再次将此圆柱形电阻连入此装置，测得电路的电流，仍根据原来描绘的图丙的图像得到该电阻的测量值会_____（选填“偏大”、“偏小”或“不变”）。

【答案】     3.700##3.699##3.701     6.0     πD2Rx4L     12     3.0     偏大

【难度】0.65

【知识点】测量电阻丝的电阻率、利用伏安法测量电源的电动势和内阻

【详解】（1）[1]用螺旋测微器测量该圆柱形电阻的直径D，其读数为

3.5mm+0.01mm×20.0=3.700mm

（2）（3）[2][3][4][5]由电路可知，当将S2置于位置1，闭合S1时

E=I(RA+R0+r+R)

即

1I=1ER+RA+R0+rE

由图像可知

1E=4.9−2.035

解得

E=12V

RA+R0+rE=2

解得

r=3.0Ω

再将S2置于位置2，此时电流表读数为0.400A，则

E=I'(r+R0+RA+Rx)

解得

Rx=6.0Ω

根据

Rx=ρLS=ρL14πD2

解得

ρ=πD2Rx4L

（3）由（2）可知

E=12V

r=3.0Ω

（4）根据表达式

E=I'(r+R0+RA+Rx)

因电源电动势变小，内阻变大，则当安培表有相同读数时，得到的Rx的值偏小，即Rx测量值偏大。

一、知识回顾

1.半偏法测电表的内阻

| 实验原理 | 半偏法测电表内阻的两种情况 ①半偏法测电流表的内阻RA：如图甲所示，闭合S1，断开S2，调节滑动变阻器R1，使电流表达到满偏值I0；保持R1不变，闭合S2，调节电阻箱R2，使电流表的读数等于，然后读出电阻箱R2的阻值R2′，则有RA=R2′。 ②半偏法测电压表的内阻RV：如图乙所示，闭合S，将电阻箱R4的阻值调为零，调节滑动变阻器R3，使电压表达到满偏值U0；保持R3的阻值不变，调节R4，使电压表的示数为，记下此时电阻箱的示数R4′，则有RV=R4′。 |
| --- | --- |
| 方法突破 | 两种半偏法的比较（结合图甲、乙） 测电流表内阻RA; 测电压表内阻RV. 实验条件; R1≫RA; R3≪RV. 误差产 生原因; 闭合S2后，总电流变大，IR2>; R4连入后，与R4两端的电压变大，UR4>. 测量结果; RA测=R2′<RA; RV测=R4′>RV. |

2.说明：

①半偏法测电流表的内阻时，只有当R1≫RA（R1≫R2）时，RA测≈RA．R1≫RA、R1≫R2为选器材提供依据，即R1应选阻值较大的电阻；在安全范围内电源应选电动势较大的。

②半偏法测电压表的内阻时，只有当R3≪RV（R3≪R4）时，RV测≈RV。同理，R3≪RV、R3≪R4也为选器材提供依据，即R3应选阻值较小的电阻；在安全范围内，电源应选电动势较大的。

3.半偏法思维方法的迁移

电阻与电表所在支路如果电压不变，当与电压表串联的电阻与电压表内阻相等时，分压相等；如果与电压表串联的电阻是电压表内阻的n倍，则所分的电压是电压表的n倍。

二、例题精析

题型一：半偏法测电压表内阻

例1

2．电压表满偏时通过该表的电流是半偏时通过该表电流的两倍。某同学利用这一事实测量电压表的内阻（半偏法），实验室提供的器材如下：

待测电压表V（量程3V，内阻约为3000Ω），电阻箱R0（最大阻值为99999.9Ω），滑动变阻器R1（最大阻值100Ω，额定电流2A），电源E（电动势6V，内阻不计），开关两个，导线若干。

（1）虚线框内为该同学设计的测量电压表内阻的电路图的一部分，将电路图补充完整______；

（2）根据设计的电路，写出实验步骤：______；

（3）将这种方法测出的电压表内阻记为RV′，与电压表内阻的真实值RV相比，RV′______RV（选填“>”“=”或“<”），主要理由是______。

【答案】          见解析     >     见解析

【难度】0.65

【详解】（1）[1]因滑动变阻器阻值较小，所以选择滑动变阻器的分压接法。实验电路图如图所示：

（2）[2]移动滑动变阻器的滑片，以保证通电后电压表所在支路分压最小；闭合开关S1、S2，调节R1，使电压表的指针满偏；保持滑动变阻器滑片的位置不变，断开S2，调节电阻箱R0，使电压表的指针半偏；读取电阻箱所示的电阻值，此即为测得的电压表内阻。

（3）[3][4]断开S2，调节电阻箱使电压表成半偏状态，电压表所在支路总电阻增大，分得的电压也增大；此时R0两端的电压大于电压表的半偏电压，故RV′>RV。

题型二：半偏法的迁移与变式

例2

3．某同学利用图所示电路测量量程为2.5 V 的电压表V的内阻（内阻为数千欧姆），可供选择的器材有：电阻箱R（最大阻值99 999.9 Ω），滑动变阻器R1（最大阻值50 Ω），滑动变阻器R2（最大阻值5 kΩ），直流电源E（电动势3 V），开关1个，导线若干。

实验步骤如下：

①按电路原理图连接线路；

②将电阻箱阻值调节为0，将滑动变阻器的滑片移到与图中最左端所对应的位置，闭合开关S；

③调节滑动变阻器，使电压表满偏；

④保持滑动变阻器滑片的位置不变，调节电阻箱阻值，使电压表的示数为2.00 V，记下电阻箱的阻值。

回答下列问题：

（1）实验中应选择滑动变阻器___________（填“R1”或“R2”）。

（2）根据电路将图中实物图连线。(       )

（3）实验步骤④中记录的电阻箱阻值为630.0 Ω，若认为调节电阻箱时滑动变阻器上的分压不变，计算可得电压表的内阻为___________Ω（结果保留到个位）。

（4）如果此电压表是由一个表头和电阻串联构成的，可推断该表头的满刻度电流为___________（填正确答案标号）。

A．100 μA      B．250 μA

C．500 μA      D．1 mA

【答案】     R1          2520     D

【难度】0.65

【详解】（1）[1]本实验中认为调节电阻箱时滑动变阻器上的分压不变，但实际情况是由于并联部分的电阻增大造成分压略微增大，从而造成系统误差，为了能尽量减小这一误差，需要使分压部分的等效电阻（即滑动变阻器负责分压部分的电阻与支路电阻的并联电阻）近似不变，根据电阻并联规律可知，这就需要滑动变阻器负责分压部分的电阻远小于支路电阻，所以滑动变阻器应选择最大阻值较小的R1。

（2）[2]如图所示。

（3）[3]当电压表的示数为2.00 V时，电阻箱两端电压为0.5V，根据串联电路分压规律可得

RV=4R=2520Ω

（4）[4]根据电表改装原理可得该表头的满刻度电流为

Ig=URV≈1mA

故选D。

题型三：半偏法测电流表内阻及系统误差的解决方法

例3

4．某同学在进行扩大电流表量程的实验时，需要知道电流表的满偏电流和内阻．他设计了一个用标准电流表G1来校对待测电流表G2的满偏电流和测定G2内阻的电路，如图所示．已知G1的量程略大于G2的量程，图中R1为滑动变阻器，R2为电阻箱．该同学顺利完成了这个实验．

①实验过程包含以下步骤，其合理的顺序依次为____（填步骤的字母代号）；

A．合上开关S2

B．分别将R1和R2的阻值调至最大

C．记下R2的最终读数

D．反复调节R1和R2的阻值，使G1的示数仍为I1，使Ｇ２的指针偏转到满刻度的一半，此时R２的最终读数为r

E．合上开关S1

F．调节R1使G2的指针偏转到满刻度，此时G1的示数为I1，记下此时G1的示数

②仅从实验设计原理看，用上述方法得到的G2内阻的测量值与真实值相比___（填“偏大”、“偏小”或“相等”）；

③若要将G2的量程扩大为I，并结合前述实验过程中测量的结果，写出须在G2上并联的分流电阻RS的表达式，RS=____．

【答案】     BEFADC     相等     I1rI−I1

【难度】0.85

【知识点】灵敏电流计改装成电流表、半偏法测量电表内阻

【详解】闭合开关前将R1和R2的阻值调至最大，以免烧坏电流表，本实验用半偏法测电流表的量程和内阻，实验时通过反复调节R1和R2的阻值，使G1的示数仍为I1保持不变，使G2和R2的电流相等，等G2满刻度的一半，G2和R2并联，则G2和R2电阻相等．由并联电路关系可得分流电阻RS=I1rI−I1

三、举一反三，巩固练习

5．某同学把量程为500μA但内阻未知的微安表G改装成量程为2V的电压表，他先测量出微安表G的内阻，然后对电表进行改装，最后再利用一标准电压表，对改装后的电压表进行检测。

（1）该同学利用“半偏法”原理测量微安表G的内阻，实验中可供选择的器材如下：

A.滑动变阻器R1（0~5kΩ）

B.滑动变阻器R2（0~20kΩ）

C.电阻箱R'（0~9999.9Ω）

D.电源E1（电动势为1.5V）

E.电源E2（电动势为9V）

F.开关、导线若干

具体实验步骤如下：

a.按电路原理图甲连接好线路；

b.将滑动变阻器R的阻值调到最大，闭合开关S1后调节R的阻值，使微安表G的指针满偏；

c.闭合S2，保持R不变，调节R'的阻值，使微安表G的示数为250μA，此时R'的示数为1900.0Ω；

回答下列问题：

（1）①为减小实验误差，实验中电源应选用________（填E1或E2），滑动变阻器应选用________（填R1或R2）;

②由实验操作步骤可知微安表G内阻的测量值Rg=________Ω，与微安表内阻的真实值相比________（选填“偏大”、“相等”或“偏小”）；

（2）若按照（1）中测算的Rg，将上述微安表G改装成量程为2V的电压表需要串联一个阻值为________Ω的电阻R0；

（3）用图乙所示电路对改装电压表进行校对，由于内阻测量造成的误差，当标准电压表示数为2V时，改装电压表中微安表G的示数为495μA，为了尽量消除改装后的电压表测量电压时带来的误差，R0的阻值应调至________Ω（结果保留1位小数）。

【答案】     E2     R2     1900.0或1900     偏小     2100.0或2100     2059.6

【难度】0.4

【知识点】灵敏电流计改装成电压表、电表的校准原理及其电路、半偏法测量电表内阻

【详解】（1）①[1][2]本实验误差来自于闭合S2电阻箱R′并入电路后，干路电流会发生变化，为使干路电流变化较小，应使干路中滑动变阻器进入电路的阻值尽量大，为使电流表能够满偏，相应的电源电动势应较大。故电源选择电动势约为9V的电源E2，毫安表G的满偏电流为500μA，则干路中滑动变阻器进入电路的最小阻值约大于9V500×10−6A=18kΩ，故滑动变阻器应选用最大阻值为20kΩ的R2。

②[3]由实验操作步骤可知通过微安表的电流等于通过电阻箱的电流，可知两部分电阻相等，即微安表G内阻的测量值Rg=1900.0Ω；

[4]因于闭合S2电阻箱R′并入电路后，电路的总电阻变小，干路电流会变大，即干路电流大于Ig，而流过微安表G的电流为12Ig，则流过电阻箱R′的电流大于12Ig，即流过电阻箱R′的电流实际上大于流过微安表G的电流，根据并联电路的特点，可知微安表G内阻真实值大于电阻箱R′的阻值，可知测量值偏小。

（2）[5]若按照（1）中测算的Rg，将上述微安表G改装成量程为2V的电压表需要串联的电阻R0为

R0=UIg−Rg=2500×10−6−1900=2100Ω

的电阻；

（3）[6]当微安表G的示数为495μA时

R01+Rg=2495×10−6Ω=4040.4Ω

若是调整为准确，则需将微安表读数变为500μA，则

R02+Rg=2500×10−6Ω=4000Ω

即将改装后的电压表内阻减小40.4Ω，即将R0的阻值变为2100-40.4=2059.6Ω

6．某同学为精确测量某金属圆柱的电阻，设计了如图甲所示的电路图。现在需要两个量程为200mA的电流表，但实验室提供的器材中，一个电流表的量程为100mA，内阻为12Ω，另外一个电流表的量程为200mA。

（1）图中E为学生电源、G为灵敏电流计、A1代表量程为100mA电流表A（图中未画出）改装后的电流表、A2为量程为200mA的电流表、R1为电阻箱、R2与R3均为滑动变阻器、R0为定值电阻、S为开关、Rx为待测金属圆柱，另有导线若干，这些器材全部由实验室提供。具体的实验操作如下：

A.按照如图甲所示的电路图连接好实验器材；

B．将滑动变阻器R2的滑片、滑动变阻器R3的滑片均调至适当位置，闭合开关S；

C．调整R3，逐步增大输出电压，并反复调整R1和R2使灵敏电流计G的示数为零，此时量程为100mA的电流表A的示数为I1，A2的示数为I2，电阻箱的示数为R1；

D．实验完毕，整理器材。

①实验步骤B中滑动变阻器R3的滑片应调至最________（填“左”或“右”）端；

②某次测量时，量程为100mA的电流表A的指针位置如图乙所示，则此时通过R2的电流为_______mA。

（2）待测金属圆柱Rx的阻值为________（用所测物理量的字母表示）。

（3）电流表A1、A2的内阻对测量结果________（填“有”或“无”）影响。

【答案】     左     160     2I1R1I2     无

【难度】0.65

【知识点】电桥法测电阻问题

【详解】(1)[1]实验步骤B中滑动变阻器R3的滑片应调至最左端，使元件电压从零开始，保护元件及电表。

[2]把量程为100mA电流表A改装为量程为200mA的电流表A1，应并联一个阻值为12Ω的电阻，乙图的示数为80mA，根据电表改装原理可知，流过R2的电流应为示数的2倍，即160mA。

(2)[3]灵敏电流计G的示数为零时满足

2I1R1=I2Rx

可得待测金属圆柱Rx的阻值为

Rx=2I1R1I2

(3)[4]由Rx测量的表达式可知，电流表A1、A2的内阻对测量结果无影响。

7．为了精确地测量待测电阻Rx（约10Ω）的阻值，实验室提供了下列器材∶

A.电流表A1（量程为500μA，内阻r1=1000Ω）

B.电流表A2（量程为0.3A，内阻约0.1Ω）

C.滑动变阻器R1（0~1000Ω，额定电流3A）

D.滑动变阻器R2（0~5Ω，额定电流1.0A）

E.滑动变阻器R3（0~1Ω，额定电流1.0A）

F.电阻箱R（阻值范围为0~9999.9Ω）

G.电源（电动势E=3.0V，内阻约0.2Ω）

H.开关S、导线若干

（1）由于没有电压表，小刘同学把电流表A1串联电阻箱R改为量程为3V的电压表，他需要把电阻箱的阻值调为__________ Ω；

（2）小刘选择的滑动变阻器为________ ；（填“C”“D”或“E”）

（3）在下面的方框中画出正确的电路图∶ (      )

（4）按正确的电路连接，闭合开关，记录电流表A1、A2的示数I1、I2，移动滑动变阻器的滑片，记录多组数据，并作出I1-I2图像如图所示，则待测电阻Rx=_____ Ω（结果要保留2位有效数字）。

【答案】     5000.0     D          9.0

【难度】0.65

【知识点】灵敏电流计改装成电压表、利用双安法测量电阻

【详解】（1）[1]当电流表A1满偏时，两端电压为

Ug=Igr1=0.5V

因此需要把电阻箱的阻值调为

R=U−UgIg=5000.0Ω

（2）[2]用滑动变阻器R1控制电路时，用限流式接法，但滑动变阻器R1的最大阻值远大于待测电阻的阻值，不便于调节，不能使用；滑动变阻器R2和R3的最大阻值都小于待测电阻的阻值，则用分压式接法，当选择R2时，回路中的最大电流

Im=30.2+5×105+10A<1A

不会超过滑动变阻器R2的额定电流。

当选择R3时，回路内的最小电流约为

Im'=30.2+1A>1A

超过滑动变阻器R3的额定电流，因此选择D。

（3）[3]因改装电压表内阻已知，所以采用电流表外接法，可以算出Rx的实际电流，没有系统误差，电路图如下图所示。

（4）[4]根据电路图，有

I1r1+R=I2−I1Rx

因为I2远大于I1，故

I1r1+R=I2Rx

得

I1=I2Rxr1+R

根据图像的斜率可得

Rxr1+R=0.30.2×103×10−6

解得

Rx=9.0Ω

8．某同学通过实验测定一个阻值约为5Ω的电阻Rx的阻值。

(1)现有电源（4V，内阻可不计）、滑动变阻器（0~50Ω，额定电流2A），开关和导线若干，以及下列电表：

A.电流表（0~3A，内阻约0.025Ω）

B.电流表（0~0.6A，内阻约0.125Ω）

C.电压表（0~3V，内阻约3kΩ）

D.电压表（0~15V，内阻约15kΩ）

为减小测量误差，在实验中，电流表应选用____（选填器材前的字母）；实验电路应采用图1中的___（选填“甲”或“乙”）。

(2)图2是测量Rx的实验器材实物图，图中已连接了部分导线。请根据在(1)问中所选的电路图，补充完成图2中实物间的连线。(      )

(3)接通开关，改变滑动变阻器滑片P的位置，并记录对应的电流表示数I、电压表示数U。某次电表示数如图3所示，可得该电阻的测量值Rx=UI=___Ω（保留两位有效数字）。

(4)选用乙电路产生误差的主要原因是_____。

(5)在不损坏电表的前提下，将滑动变阻器滑片P从一端滑向另一端，随滑片P移动距离x的增加，被测电阻Rx两端的电压U也随之增加，下列反映U—x关系的示意图中正确的是___。

【答案】     B     甲     如图所示      5.2     电压表测量值大于Rx两端的电压值     A

【难度】0.65

【知识点】伏安法测量未知电阻

【详解】(1)[1][2]电路中可能出现的最大电流为I=35A=0.6A，则电流表选用B；电源电动势4V，则电压表选用C； 因电压表内阻远大于待测电阻的阻值，则采用电流表外接，故选甲电路；

(2)[3]电路连线如图：

(3)[4]电流表最小刻度为0.02A，则读数为0.50A，电压表最小刻度为0.1V，则读数为2.60V，可得该电阻的测量值

Rx=UI=2.600.50Ω=5.2Ω

(4)[5] 选用乙电路产生误差的主要原因是电压表测量值大于Rx两端的电压值；

(5)[6]根据闭合电路欧姆定律与电阻定律

U=IRX=EL−xLR+RxRx

当滑片P移动距离x的增加，被测电阻Rx两端的电压增大，但不成正比，且增加越来越快，则U-x图象如图A所示。

故选A。

9．有一电压表V1，其量程为3V，内阻约为3000Ω，现要准确测量该电压表的内阻，提供的实验器材有：

电源E：电动势约15 V，内阻不计；

电流表A1：量程1A，内阻r1= 2 Ω；

电压表V2：量程2V，内阻r2=2000Ω；

定值电阻R1：阻值20Ω；（可作为保护电阻）

定值电阻R2：阻值1Ω； （可作为保护电阻）

滑动变阻器R：最大阻值10Ω，额定电流1A；

开关一个，导线若干。

（1）提供的实验器材中，应选用的电表是___，定值电阻是___；（填器材符号）

（2）请你设计一个测量电压表V1的实验电路图，画在答题卡上对应的虚线框内___；（要求：滑动变阻器要便于调节）

（3）若所选电表的读数为a， 待测电压表V1的读数为U1，写出电压表V1内阻的计算表达式RV1=___。

【答案】     V2     R1          U1ar2

【难度】0.65

【知识点】利用双伏法测量电阻

【详解】（1）[1][2]因为电压表V1允许的最大电流为

I=3V3000Ω=1mA

故用电流表A1量程过大；可用量程与待测电压表接近的电压表V2与待测电压表串联，为保护电源，定值电阻应选阻值大的R1；

（2）[3]电路如图；

（3）[4]由欧姆定律可知

U1RV1=U2r2

则

RV1=U1U2r2

若所选电表V2读数为a，则电压表V1内阻的计算表达式

RV1=U1ar2

10．有一个电压表V，其内阻为30kΩ、量程约25V～35V，共有30个均匀小格，但刻度数值已经模糊。为了测量其量程并重新刻度，现提供下列器材选用：

标准电压表V1：量程0～3V，内阻为3kΩ

标准电压表V2：量程0～6V，内阻为1kΩ

电流表A：量程0～3A，内阻未知

滑动变阻器R：总阻值1kΩ

稳压电源E：30V，内阻不能忽略

电键、导线若干

（1）根据上述器材，有一位同学设计了如图1所示的实验电路图，请指出此电路中测量部分存在的问题：___________。

（2）请设计一个合理的电路图，画在图2的方框内，将所选用的器材用相应的符号表示___________（要求测量多组数据，并尽可能提高测量的精确度）；选用记录数据中任一组，写出计算量程的表达式Ug=___________；式中各字母的意义是：___________。

【答案】     电流表量程太大，电压表与电流表串联时实际流过电流表的电流太小，电流表的指针偏转不明          300U1N     N为V表指针所指格数，U1为V1表读数

【难度】0.65

【知识点】利用双伏法测量电阻

【详解】（1）[1]此电路设计存在的问题：电流表A的量程太大，电压表的内阻较大，电压表与其串联时实际流过电流表的电流太小，即电流表的指针偏转不明显。

（2）[2]由题意可知，待测电压表内阻已知，则将两表串联接入电路，两表中的电流相等，由标准电表可求得电流值，通过计算可求得待测电压表的量程；因两电压表阻值较大，而滑动变阻器阻值较小，故滑动变阻器采用分压接法；故电路如图所示

[3][4]由欧姆定律可求得，通过两电压表的电流为

I=U13000

则待测电压表两端的电压为

I×30000=10U1

此时指针指示的格数为N，则有

N30×Um=10U1

解得量程为

Ug=300U1N

其中N：直流电压表V指针所指格数，U1：标准电压表V1的读数。