人教版必修3 第12章 电能 能量守恒定律·落选题清单（14题）

一、高度重复（5题）

【原位置】讲B后练习题第8题　【删除原因】高度重复——与题7高度重复：同图（提升重物电动机+串联电阻）、同题型、解法相同（P电=UI、P热=I²r、P机=差值），只换数字并加一问P=mgv逆向

8．如图所示是一提升重物用的直流电动机工作时的电路图。电动机的内阻r=0.8Ω，电路中另一电阻R=5Ω，直流电压U=160V，理想电压表示数UV=110V。求：

（1） 通过电动机内阻上的发热功率；

（2） 输入电动机的电功率；

（3） 若电动机以v=1m/s匀速竖直向上提升重物，求该重物的质量。（g取10 m/s2）

【答案】（1）80W；（2）1100W；（3）102kg　【难度】0.65　【知识点】含有电动机电路综合计算

【详解】（1） 由电路中的电压关系可得电阻R的分压

UR=U-UM=（160-110） V=50V

流过电阻R的电流IR=URR=10A

即通过电动机的电流IM=IR=10A

电动机内阻上发热功率

P热=IM2r=80W

（2）电动机的电压UM=UV=110V

输入电动机的电功率

P电=IMUM=1100W

（3） 电动机输出的机械功率

P出=P电-P热=1020W

又

P出=mgv

所以m=102kg

【原位置】讲C后练习题第10题　【删除原因】高度重复——与题9同族：电动势概念辨析选择题，知识点+题型+解法相同，仅换表述角度

10．关于电源电动势E的下列说法中正确的是（　　）

A．电动势E可表示为E=Wq，可知电源内部非静电力做功越多，电动势越大；B．电动势在数值上等于电源将单位正电荷从负极移到正极时，非静电力所做的功；C．电动势E的单位与电势差的单位相同，都是伏特，所以电动势就是电势差；D．电源的电动势与外电路结构有关，外电路变化，电动势也要变化

【答案】B　【难度】0.85　【知识点】电源、电动势的定义、电动势与电势差的对比

【详解】A．电动势E可表示为E=Wq，但电动势的大小与电源内部非静电力做功的多少没有直接关系，故A错误；

B．根据E=Wq

可知电动势在数值上等于电源将单位正电荷从负极移到正极时，非静电力所做的功，故B正确；

C．电动势E的单位与电势差的单位相同，都是伏特，但两者物理意义不同，电动势表征电源把其他形式的能转化为电能的本领大小，而电势差等于电压，是导体中产生电流的原因，不能说电动势就是电势差，故C错误；

D．电动势只由电源本身决定，与外电路无关，故D错误。

故选B。

【原位置】讲G后练习题第26题　【删除原因】高度重复——与题24高度重复：P_E/P_r/P_R随I变化三线识别，同图同题型只换数

26．物理实验室中，天天同学在老师的指导下利用各种物理实验器材，将一直流电源的总功率PE、电源内部的发热功率Pr和输出功率PR随电流I变化的图线画在了同一坐标系中，如图中的a、b、c所示。以下判断正确的是（　　）

A．图b为输出功率PR随电流I变化的图线；B．图a为总功率PE随电流I变化的图线；C．当电流I=1.5A时，电源的输出功率最大；D．电流越大，电源的效率越大

【答案】BC　【难度】0.65　【知识点】计算电源的输出电压、总功率、输出功率、效率

【详解】A．由题意，电源的输出功率为PR=EI-I2r

可知PR随电流I变化的图线为开口向下的曲线，电源的输出功率为图线c。故A错误；

B．根据电源的总功率PE=EI

可知PE与I成正比，所以电源的总功率为图线a，故B正确；

C．由图线c可知，当电流I=1.5A时，电源的输出功率最大，故C正确；

D．电源的效率为η=PRPE=1-IrE

可知电流越大，电源的效率越小，故D错误。

故选BC。

【原位置】讲H后练习题第32题　【删除原因】高度重复——与题31高度重复：解法结构完全相同（串并联化简→U_C=IR→Q=CU），只换电路拓扑与数字

32．如图所示的电路中，电源的电动势E=3.0V，内阻r=1.0Ω，电阻R1=10Ω，R2=10Ω，R3=30Ω，R4=35Ω；电容器的电容C=10μF，电容器原来不带电。求接通电键K并达到稳定的过程中流过R4的总电荷量。

【答案】2.0×10-5C　【难度】0.65　【知识点】含容电路中有关电荷量及其变化的计算

【详解】根据电阻的串并联规律，闭合电路的总电阻为R=R1R2+R3R1+R2+R3+r=9.0Ω

由欧姆定律得通过电源的电流I=ER=13A

则电源的路端电压U=E-Ir=83V

电阻R3两端的电压U'=R3R2+R3U=2V

通过R4的总电荷量就是电容器所带的电荷量Q=CU'=2.0×10-5C

【原位置】讲N后练习题第50题　【删除原因】高度重复——与题49同族：能量品质概念辨析，考点已被题49的C选项与题51实质覆盖

50．关于能量的品质，下列说法正确的是（　　）

A．能量的品质，是指能源的清洁度；B．能量的品质，是指能源的利用效率；C．能量的品质，是指能量可被利用的价值；D．能量耗散会导致能量品质降低

【答案】CD　【难度】0.85　【知识点】能源与环境

【详解】能量的品质，是指能量可被利用的价值，能量耗散会导致能量品质降低。

故选CD。

二、组合内让位（9题）

【原位置】讲D后练习题第12题　【删除原因】组合内让位——所属组合：12.2 闭合电路的综合计算（保留：题11/简单卷、题3/中档卷）

12．如图所示，电源与三个电阻连接，电路中R1、R2和R3的阻值分别为R、2R和4R。当电键S1断开、S2闭合时，理想电流表A的示数为I0；当S1闭合、S2断开时，理想电流表示数为0.5I0。下列判断正确的有（　　）

A．电源的内阻为0；B．电源的内阻为2R；C．当S1、S2都闭合时，流过R1、R2和R3的电流不相等；D．当S1、S2都闭合时，流过R1、R2和R3的电流可能相等

【答案】BC　【难度】0.65　【知识点】闭合电路欧姆定律的内容及公式、计算电阻串联或并联时的电压、电流和电阻

【详解】AB．当电键S1断开、S2闭合时，根据闭合电路欧姆定律有I0=ER1+r

当S1闭合、S2断开时，根据闭合电路欧姆定律有0.5I0=ER3+r

解得r=2R

故A错误，B正确；

CD．当S1、S2都闭合时，外电路三个电阻并联，三个电阻两端电压相等，根据部分电路欧姆定律可知，由于三个电阻的阻值不相等，则流过R1、R2和R3的电流不相等，故C正确，D错误。

故选BC。

【原位置】讲E后易错题第17题　【删除原因】组合内让位——所属组合：12.2 电源的U-I图像及应用（保留：题14/简单卷、题15、16/中档卷、题18/冲刺卷）

17．如图所示的U-I图像中，曲线表示某一灯泡的伏安特性曲线，直线为某一电源的路端电压与电流的变化关系图线，P为两图线的交点，坐标为I0,U0；过P点的切线与横轴的交点坐标I1,0；路端电压与电流的变化关系图线与横轴交点坐标为I2,0、与纵轴交点坐标为(0,E)；阴影面积分别为S1、S2。用该电源直接与该灯泡连接成闭合回路，当灯泡通过的电流为I0时，下列说法正确的是（　　）

A．灯泡电阻为U0I0-I1；B．灯泡电功率为S1；C．电源总功率为12EI2；D．电源内部消耗功率为2S2

【答案】D　【难度】0.65　【知识点】电源的U-I图像、计算电源的输出电压、总功率、输出功率、效率

【详解】A．根据欧姆定律，灯泡电阻为R=U0I0

故A错误；

B．灯泡电功率为P=U0I0

故B错误；

C．电源总功率为P总=EI0

故C错误；

D．电源内部消耗功率为P内=EI0-U0I0=2S2

故D正确。

故选D。

【原位置】讲F后练习题第21题　【删除原因】组合内让位——所属组合：12.2 动态电路分析（保留：题19、20/中档卷）

21．如图所示，A、B为两个相同的灯泡（均发光），当变阻器的滑片P向下端滑动时（    ）

A．A灯变亮，B灯变暗；B．A灯变暗，B灯变亮；C．A、B灯均变亮；D．A、B灯均变暗

【答案】D　【难度】0.65　【知识点】利用局部→整体→局部的方法分析动态电路

【详解】变阻器的滑片P向下端滑动时，变阻器接入电阻减小，电路总电阻减小，干路电流增大，根据闭合电路欧姆定律有

U=E-Ir

可知，路端电压减小，即灯泡A两端电压减小，通过A的电流减小，A灯变暗，通过定值电阻的电流增大，定值电阻两端电压增大，则灯泡B两端电压减小，B变暗，即A、B灯均变暗。故选D。

【原位置】讲F后练习题第22题　【删除原因】组合内让位——所属组合：12.2 动态电路分析（保留：题19、20/中档卷）

22．如图所示，电表均为理想电表，其中电流表A1、A2、A3示数变化量的绝对值分别用ΔI1、ΔI2、ΔI3表示，电压表示数的变化量用ΔU表示，则滑动变阻器的滑片向a端移动过程中（　　）

A．电压表V示数变小；B．电流表A3示数变大；C．ΔI1>ΔI2；D．ΔUΔI3变大

【答案】C　【难度】0.65　【知识点】利用局部→整体→局部的方法分析动态电路

【详解】详细解答和解析过程见

【解答】B．滑动变阻器向a端移动，R1接入电路的阻值变大，总电阻R总变大，根据闭合电路欧姆定律知总电流减小，即A3示数I3减小，故B错误；

A．总电流减小，内电压减小，则外电压（路端电压）增大，即V的示数增大，故A错误；

D．根据U=E-I3r

可知，则ΔUΔI3=r不变，故D错误；

C．根据U并=E-I3(R3+r)

知U并增大，则A2的示数I2=U并R2

增大。而I3减小，则A1的示数I1=I3-I2

减小，则ΔI1>ΔI2

故C正确。

故选C。

【原位置】讲G后练习题第25题　【删除原因】组合内让位——所属组合：12.2 动态电路×效率定性（动态同题19、效率被题24/27覆盖）

25．如图所示电路，电源内阻不可忽略。开关S闭合后，在变阻器R0的滑动端向下滑动的过程中（　　）

A．电压表示数增大、电流表示数减小；B．电源的效率减小；C．内阻消耗的功率减小；D．电源的输出功率一定增大

【答案】B　【难度】0.65　【知识点】电源的最大输出功率及其条件、计算电源的输出电压、总功率、输出功率、效率、利用局部→整体→局部的方法分析动态电路

【详解】A．在变阻器R0的滑动端向下滑动的过程中，R0阻值减小，总电阻减小，总电流变大，则路端电压减小，即电压表示数减小，R1电压变大，则R2电压减小，则电流表示数减小，选项A错误；

B．电源的效率η=IUIE=UE

路端电压减小，则电源效率减小，选项B正确；

C．电源的电流变大，则内阻消耗的功率变大，选项C错误；

D．当外电阻与电源内阻相等时电源输出功率最大，因外电阻与内阻的关系不能确定，则不能确定电源的输出功率的变化情况，选项D错误。

故选B。

【原位置】讲I后练习题第36题　【删除原因】组合内让位——所属组合：12.3 伏安法（保留：题34、35/中档卷、题33/冲刺卷）

36．中国新能源汽车技术持续创新，市场渗透率快速提升，产销量居全球第一。我市学生实验小组尝试测量某新能源汽车上蓄电池的电动势和内阻。用电流表、电压表、滑动变阻器、待测电池等器材组成如图甲所示实验电路。

(1)小保同学选择合适的仪器按照图甲实验时发现，大范围移动滑动变阻器滑片，电压表的示数变化都不明显，小保在思考后将R0=7Ω的定值电阻串入电路中，如图中的______（填“乙”或“丙”），解决了这一问题。

(2)选定设计的实验电路，多次调节滑动变阻器R阻值，读出相应的电压表和电流表示数U和I，将测得的数据描绘出如图丁所示的U-I图像，则该电池的电动势E=______V，内阻r0=______Ω（结果均保留两位有效数字）。

(3)实验后进行反思，发现上述实验方案存在系统误差。若考虑到电表内阻的影响，对测得的实验数据进行修正，在图丁中重新绘制U-I图线，与原图线比较，新绘制的图线与横坐标轴交点的数值将______，与纵坐标轴交点的数值将______（两空均选填“变大”“变小”或“不变”）。

【答案】(1)乙；(2)     6.0     1.0；(3)     不变     变大　【难度】0.65　【知识点】利用伏安法测量电源的电动势和内阻

【详解】（1）大范围移动滑动变阻器滑片，电压表的示数变化都不明显，是因为ΔUΔI太小，在乙图中

ΔUΔI=r+R0

在丙图中ΔUΔI=r

为了解决这一问题，要增大ΔUΔI，故选乙。

（2）[1]电池的电动势等于纵轴的截距E=6.0V

[2]电池的内阻与R0串联后的总阻值为U-I图像的斜率的绝对值，即r+R0=ΔUΔI=6.00.75Ω=8.0Ω

因此电源内阻r=1.0Ω

（3）[1][2]分析测量电路可知系统误差的来源是电压表的分流作用，使得电流表的示数小于流过电池的电流，考虑电压表内阻RV的影响，流过电压表的电流为

IV=U测RV

可知流过电池的电流为I=I测+U测RV

则I>I测

因电压表内阻RV不变，随着电压U测值减小，电压表电流IV减小，当电压U测值趋于0时，I趋于I测，在图乙中重新绘制的U-I图线如图示

故新绘制的图线与横坐标轴交点的数值将不变，与纵坐标轴交点的数值将变大。

【原位置】讲K后练习题第42题　【删除原因】组合内让位——所属组合：12.3 伏阻法（保留：题40、41/中档卷）

42．某人打算测量某一电源的电动势和内阻。

(1)小李同学先用多用电表粗测该电源的电动势。他先把选择开关旋转到直流电压10V挡正确操作测量时表盘指针如图所示，其读数为____________V。

(2)为了更准确地测量电动势和内阻，他在实验室中找到了电阻箱、电压表、定值电阻等相关器材，组成如图甲所示电路，并进行实验。已知该电源允许通过的最大电流为40mA，图中电阻箱R的阻值范围为0~9999Ω。

①电路中R0为保护电阻，实验室中备有以下几种规格的定值电阻，本实验中应选用____________。

A.20Ω，125mA

B.150Ω，30mA

C.200Ω，80mA

D.500Ω，5mA

②实验中通过调节电阻箱的阻值，记录电阻箱的阻值R及相应的电压表示数U，根据测得的多组数据，作出1U-1R+R0图线，如图乙所示，图线的纵轴截距为a，图线的斜率为k，则电源的电动势E=____________，内阻r=____________。

③若考虑到电压表内阻对实验的影响，则电源电动势的测量值比真实值____________（选填“偏大”“偏小”或“不变”）。

【答案】(1)8.9；(2)     C     1a     ka     偏小　【难度】0.65　【知识点】用电压表和电阻箱测量电源的电动势和内阻、用多用电表测量电学中的物理量

【详解】（1）由图可知，量程为10V，分度值为0.2V，所以读数为

4×2V+4×0.2V+12×0.2V=8.9V

（2）[1]该电源允许通过的最大电流为40mA，所以排除BD选项，根据欧姆定律

R总=EImax=8.940×10-3Ω=222.5Ω

故选C。

[2][3]由闭合电路欧姆定律E=U+UR+R0r

化简可得1U=1E+rE⋅1R0+R

所以

a=1E，k=rE

化简可得电源的电动势为E=1a

内阻为r=ka

[4]可用“等效电源法”分析误差大小：可以把电源与电压表看作一等效电源，则电动势测量值等于外电路断开时“等效电源”两极间的电压，由于电压表不是理想电表，所以有电流通过“电源”，因而路端电压要小于电动势，所以电动势测量值小于真实值，即电源电动势的测量值比真实值偏小。

【原位置】讲L后练习题第45题　【删除原因】组合内让位——所属组合：12.2 欧姆表（保留：题43、44/中档卷）

45．如图甲为物理兴趣小组设计的多用电表的电路原理图。其中表头G的内阻Rg=100Ω、满偏电流Ig=50mA，R0=25Ω。该多用电表表盘如图乙所示，下排刻度均匀，上排刻度线对应数值还没有及时标出。

(1)当选择开关接“1”时，为电流挡，电流挡的量程为______mA。

(2)当选择开关接“3”时，为电压挡，若电压挡的量程为15V，则R2=______Ω。

(3)该兴趣小组在实验室找到了一个电阻箱，利用组装好的多用电表设计了如下从“校”到“测”的实验：

①将选择开关接“2”，红黑表笔短接，调节R1的阻值使电表指针满偏；

②将多用电表红黑表笔与电阻箱相连，调节电阻箱使多用电表指针指在电表刻度盘正中央位置，此时电阻箱如图丙所示，则多用电表内部电源的电动势E=______V；

③用待测电阻Rx代替电阻箱接入两表笔之间，表盘指针指在图乙所示位置，则计算可知待测电阻Rx=______Ω（结果保留3位有效数字）。

【答案】(1)250；(2)40；(3)     12.5     12.5　【难度】0.65　【知识点】灵敏电流计改装成电压表、灵敏电流计改装成电流表

【详解】（1）由欧姆定律可得电流挡的量程为I=Ig+IgRgR0=250mA

（2）根据电压表改装原理U=IgRg+IR2

解得

R2=40Ω

（3）[1]欧姆表的内阻等于此时电阻箱读数R内=50Ω

根据闭合电路欧姆定律

E=IR内=12.5V

[2]图乙所示位置电流为200mA，根据闭合电路欧姆定律可得

I测=ER内+Rx

解得Rx=12.5Ω

【原位置】讲L后练习题第46题　【删除原因】组合内让位——所属组合：12.2 欧姆表（保留：题43、44/中档卷）

46．如图（a）所示，某同学根据所学知识制作了一个简易的欧姆表，表盘刻度如图（b）所示，中间刻度为15，表头G的满偏电流Ig=300μA，内阻Rg=100Ω，电源电动势E=4.5V。

(1)图（a）中B端应接_________表笔。（填“红”或“黑”）

(2)将旋钮旋到×1k挡，进行欧姆调零后，该欧姆表的内阻为___________kΩ。

(3)将旋钮旋到×100挡，欧姆调零后接入一待测电阻，指针如图（b）所示，则读数为___________，若继续接入另一电阻测量时发现指针偏角过大，则应换用更___________倍率（填“大”或“小”）

(4)图（a）中R1=_________Ω。（计算结果保留3位有效数字）

(5)若电池老化，内阻变大，电动势变小，但仍可进行欧姆调零，则测量结果将_________________。（填“偏大”“偏小”或“不变”）

【答案】(1)红；(2)15；(3)     1400     小；(4)11.1；(5)偏大

【难度】0.65　【知识点】null、用多用电表测量电学中的物理量、null

【详解】（1）流过表头G的电流方向为从右向左，B端应接红表笔。

（2）将旋钮旋到×1k挡时，有

R内=R中=15kΩ

（3）[1][2]旋钮旋到×100挡，读数为1400Ω，若继续接入另一电阻测量时发现指针偏角过大，则应换用更小的挡位。

（4）旋钮旋到×100挡时R内=R中=1500Ω

则I=ER内

所以I1=I-Ig

根据欧姆定律有R1=IgRgI1=11.1Ω

（5）若该欧姆表使用一段时间后，电池电动势E变小、内阻变大，根据

Ig=ER内

由于E变小，内阻R内偏小，用欧姆表测电阻时，电流I=ER内+Rx=IgR内R内+Rx=Ig1+RxR内

由于R内偏小，I偏小，指针偏左，测量结果与原结果相比较偏大。