第三章 交变电流

一、交变电流

1．交变电流：大小和方向随时间做__________变化的电流叫作交变电流，简称________。

2．直流：________不随时间变化的电流称为直流。大小和方向都不随时间变化的电流叫作恒定电流。

【答案】1．     周期性     交流    2．方向

【难度】0.85

【知识点】交变电流的概念

【解析】略

二、交变电流

3．交流发电机的线圈在磁场中转动时，转轴与磁场方向________。

4．中性面：与磁场方向________的平面。

5．两个特殊位置

（1）中性面位置（S⊥B，如图中的甲、丙）

此时Φ________，ΔΦΔt为________，e为0，i为0（均选填“最大”“最小”或“0”）；

线圈经过________时，电流方向发生改变，线圈转一圈电流方向改变________。

（2）垂直中性面位置（S∥B，如图中的乙、丁）

此时Φ为________，ΔΦΔt________，e最大，i最大。

【答案】3．垂直    4．垂直    5．     最大     0     中性面     两次     0     最大

【难度】0.85

【知识点】交流发电机原理和示意图、中性面及其性质

【详解】3．交流发电机的线圈在磁场中转动时，转轴与磁场方向垂直；

4．中性面：与磁场方向垂直的平面。

5．两个特殊位置

（1）[1][2]中性面位置（S⊥B，如图中的甲、丙）

此时Φ最大，ΔΦΔt为0，e为0，i为0；

[3][4]线圈经过中性面时，电流方向发生改变，线圈转一圈电流方向改变两次。

（2）[5][6]垂直中性面位置（S∥B，如图中的乙、丁）

此时Φ为0，ΔΦΔt最大，e最大，i最大。

三、交变电流的变化规律

6．正弦式交变电流：按________规律变化的电流叫作正弦式交变电流，简称___________。

7．从中性面开始计时，线圈中产生的电动势的瞬时值表达式e=____________，其中Em=____________为交变电流的峰值。

说明：（1）若从与中性面垂直的位置开始计时e=Emcos ωt。

（2）电动势峰值Em=NωBS由线圈匝数N、磁感应强度B、转动角速度ω和线圈面积S决定，与线圈的形状无关，与转轴的位置无关。

如图所示的几种情况中，如果N、B、ω、S均相同，则感应电动势的峰值均相同。

正弦式交变电流和电压

电流表达式i=Imsin ωt，电压表达式u=Umsin ωt，其中Im=EmR+r，Um=EmR+rR。

正弦式交变电流的图像。

【答案】6．     正弦     正弦式电流    7．     Emsin ωt     NBSω

【难度】0.94

【知识点】正弦式交变电流瞬时值的表达式及其推导

【解析】6．[1][2]正弦式交变电流：按正弦规律变化的电流叫作正弦式交变电流，简称正弦式电流。

7．[1][2]从中性面开始计时，线圈中产生的电动势的瞬时值表达式e= Emsin ωt，其中Em= NBSω为交变电流的峰值。

四、交变电流的“四值”

| 名称 | 物理含义 | 重要关系 | 应用情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瞬时值 | 交变电流某一时刻的值 | 电流为正弦式 交变电流时： e=Emsin ωt i=Imsin ωt | 分析交变电流在某一时刻的情况，如计算某一时刻线圈受到的安培力 |
| 最大值 | 最大的瞬时值 | Em=NωBS Im=EmR+r | 电容器的击穿电压 |
| 有效值 | 跟交变电流的热效应等效的恒定电流值 | 电流为正弦式交变电流时： E=Em2 U=Um2 I=Im2 | （1）计算与电流热效应相关的量（如电功率、电热、热功率） （2）交流电表的测量值 （3）电气设备标注的额定电压、额定电流 （4）保险丝的熔断电流 |
| 平均值 | 交变电流图像中图线与时间轴所围面积与时间的比值 | =nΔφΔt =ER+r | 计算通过电路横截面的电荷量 q=Δt=nΔφR+r |

五、变压器的原理

8．变压器的构造

如图，变压器是由____________和绕在铁芯上的两个线圈组成的。一个线圈与交流电源连接，叫作_________，也叫初级线圈；另一个线圈与负载连接，叫作_________，也叫次级线圈。

9．变压器的原理

________现象是变压器工作的基础。________通过原线圈时在铁芯中激发磁场。 由于电流的大小、方向在不断变化，铁芯中的________也在不断变化。变化的磁场在副线圈中产生____________，所以尽管两个线圈之间没有导线相连（彼此绝缘），副线圈也能够___________。

说明：变压器不改变交变电流的周期和频率。

10．变压器中的能量转化

原线圈中电场的能量转变成________的能量，通过铁芯使变化的磁场几乎全部穿过了副线圈，在副线圈中产生了感应电流，磁场的能量转化成了________的能量。

【答案】8．     闭合铁芯     原线圈     副线圈    9．     互感     电流     磁场     感应电动势     输出电流    10．     磁场     电场

【难度】0.85

【知识点】变压器原理与结构

【解析】8．[1][2][3]变压器是由闭合铁芯和绕在铁芯上的两个线圈组成的。一个线圈与交流电源连接，叫作原线圈，也叫初级线圈；另一个线圈与负载连接，叫作副线圈，也叫次级线圈。

9．[1] [2][3][4][5]互感现象是变压器工作的基础。电流通过原线圈时在铁芯中激发磁场。 由于电流的大小、方向在不断变化，铁芯中的磁场也在不断变化。变化的磁场在副线圈中产生感应电动势，所以尽管两个线圈之间没有导线相连（彼此绝缘），副线圈也能够输出电流。

10．[1][2]原线圈中电场的能量转变成磁场的能量，通过铁芯使变化的磁场几乎全部穿过了副线圈，在副线圈中产生了感应电流，磁场的能量转化成了电场的能量。

六、理想变压器的基本关系

11．电压关系

（1）只有一个副线圈时，U1U2=________。

当n2>n1时，U2________U1，变压器使电压升高，是升压变压器。

当n2<n1时，U2________U1，变压器使电压降低，是降压变压器。

（2）有多个副线圈时，U1n1=U2n2=U3n3=…

12．功率关系

从能量守恒看，理想变压器的输入功率________输出功率，即P入=P出。

电流关系

（1）只有一个副线圈时，U1I1=U2I2或I1I2=n2n1。

（2）当有多个副线圈时，I1U1=I2U2+I3U3+…或n1I1=n2I2+n3I3+…。

【答案】11．     n1n2     >     <    12．等于

【难度】0.85

【知识点】理想变压器两端电压与匝数的关系、理想变压器两端功率的计算

【解析】11．（1）[1]只有一个副线圈时

U1U2=n1n2

[2]当n2>n1时，U2>U1，变压器使电压升高，是升压变压器。

[3]当n2<n1时，U2<U1，变压器使电压降低，是降压变压器。

12．从能量守恒看，理想变压器的输入功率等于输出功率，即P入=P出。

七、电网供电及远距离高压输电过程的分析与计算

13．远距离输电的基本原理：在发电站内用________变压器升压，然后进行远距离输电，在用电区域通过________变压器降到所需的电压。

14．电网：通过网状的输电线、______________，将许多电厂和广大用户连接起来，形成全国性或地区性的输电________。

15．电网输电的优点

（1）降低一次能源的运输成本，获得最大的________________。

（2）减小断电的风险，调剂不同地区________________的平衡。

（3）合理调度电力，使________的供应更加可靠，质量更高。

解决远距离高压输电问题的基本方法

（1）首先应画出远距离输电的电路图（如图），并将已知量和待求量写在电路图的相应位置。

（2）理清三个回路：

回路1：P1=U1I1

回路2：U2=ΔU＋U3，P2=ΔP＋P3=I22R线＋P3，I2=I3

回路3：P4=U4I4。

（3）常用关系

①功率关系：P1=P2，P2=ΔP＋P3，P3=P4。

②电压关系：U1U2=n1n2，U2=ΔU＋U3，U3U4=n3n4。

③电流关系：I1I2=n2n1，I2=I线=I3，I3I4=n4n3。

④输电电流：I线=P2U2=P3U3=ΔUR。

⑤输电线上损耗的电功率：ΔP=P2−P3=I线2R线=ΔU2R=ΔUI线。

⑥输电线上的电压损失：ΔU=I线R线=U2－U3。

⑦输电效率：η=P3P2×100%。

【答案】13．     升压     降压    14．     变电站     网络    15．     经济效益     电力供需     电力

【难度】0.85

【知识点】升压变压器和降压变压器、计算输电线路损耗

【详解】13．[1][2]远距离输电的基本原理：在发电站内用升压变压器升压，然后进行远距离输电，在用电区域通过降压变压器降到所需的电压。

14．[1][2]电网：通过网状的输电线、变电站，将许多电厂和广大用户连接起来，形成全国性或地区性的输电网络。

15．（1）[1]降低一次能源的运输成本，获得最大的经济效益。

（2）[2]减小断电的风险，调剂不同地区电力供需的平衡。

（3）[3]合理调度电力，使电力的供应更加可靠，质量更高。

八、降低输电损耗的两个途径

16．输送电能的基本要求

（1）可靠：指保证___________可靠地工作，故障少；

（2）保质：保证电能的质量，___________和___________稳定；

（3）经济：指输电线路建造和运行的费用___________，电能损耗___________。

【答案】     供电线路     电压     频率     低     少

【难度】0.85

【知识点】计算输电线路损耗

【详解】（1）[1]可靠：指保证供电线路可靠地工作，故障少；

（2）[2][3]保质：保证电能的质量，电压和频率稳定；

（3）[4][5]经济：指输电线路建造和运行的费用低，电能损耗少。

2．输电线路的电压损失

输电线始端电压U与输电线末端电压U′的差值。ΔU=U－U′=Ir=PUr，其中I为输电线上的电流，r为输电线的电阻。

3．输电线路的功率损失

（1）远距离输电时，输电线有电阻，电流的热效应引起功率损失，损失的电功率ΔP=I2r。

（2）若输电线上损失的电压为ΔU，则功率损失还可以表示为ΔP=(ΔU)2r，ΔP=ΔU·I。

4．减小电压、功率损失的方法

（1）减小输电线的电阻

由R=ρlS可知，距离l一定时，使用电阻率小的材料，增大导体横截面积可减小电阻。

（2）减小输电电流I

根据I=PU，在输送功率P一定，输电线电阻r一定的条件下，输电电压提高到原来的n倍，输送电流可减为原来的1n，输电线上的功率损耗将降为原来的1n2。