第三章 交变电流（练基础）

姓名∶_______   班级：_______  分数：________

一、选择题（本题共8小题，每小题6分，共48分。在每小题给出的四个选项中，第1~4题只有一项符合题目要求，第5~8题有多项符合题目要求，全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。）

1．如图所示为某交流发电机原理示意图，则（　　）

A．图示位置线圈中电流为零

B．图示位置穿过线圈的磁通量量大

C．该发电机是利用电磁感应现象制成的

D．该发电机工作时把电能转化为机械能

【答案】C

【难度】0.94

【知识点】交流发电机原理和示意图

【详解】AB．由图可知，图示位置线圈平面与磁感线平行，穿过线圈的磁通量为零，此时线圈中电流最大，AB错误；

CD．该发电机是利用电磁感应现象制成的，发电机工作时把机械能转化为电能，C正确，D错误。

故选C。

2．如图所示，单匝矩形线圈abcd的一半处于匀强磁场中，线圈对称轴线OO′与磁场边界重合，线圈按图示方向匀速转动，t=0时刻线圈平面与磁场方向垂直，规定沿dcba方向为电流正方向，则线圈内感应电流随时间变化的图像正确的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】A

【难度】0.85

【知识点】正弦式交变电流瞬时值的表达式及其推导

【详解】从t=0时刻开始经过T2，由楞次定律可知线圈内电流为正方向，T2∼T时间内，线圈内电流为负方向，线圈产生的感应电动势表达式为

e=emsinωt=BS2ωsinωt=BSω2sinωt

感应电流表达式为

i=eR=BSω2Rsinωt=Imsinωt

可知感应电流为正弦交变电流。

故选A。

3．一台小型发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律如图甲所示，已知发电机线圈内阻为20Ω，现外接一个额定电压为200V的电动机，如图乙所示，电动机恰好能正常工作，电表为理想电表，下列说法正确的是（　　）

A．t=1×10−2s时，线圈平面与中性面垂直	B．电路中的电流方向每秒钟改变50次

C．电路中的电流大小为1A	D．电动机的内阻为100Ω

【答案】C

【难度】0.65

【知识点】中性面及其性质、交变电流的频率、含有电动机电路综合计算、电表示数的含义、铭牌上的额定电压

【详解】A．t=1×10−2s时，电动势等于零，线圈平面与中性面平行，A错误；

B．周期是0.02s，频率是50Hz，电路中的电流方向每秒钟改变100次，B错误；

C．电动势的有效值为

E=22022V=220V

根据闭合电路欧姆定律

U=E−Ir

解得

I=1A

C正确；

D．电动机的输出功率未知，无法电动机的内阻，D错误。

故选C。

4．电蚊拍利用高压电击网来击杀飞近的蚊虫。如图所示，将3V直流电压通过转换器转变为正弦交变电压u=3sin10000πtV，再将其加在理想变压器的原线圈上，副线圈两端接电击网，电压峰值达到3000V时可击杀蚊虫，正常工作时（　　）

A．交流电压表的示数为3V

B．副线圈与原线圈匝数比需满足n2n1≥10002

C．电击网上的高频电压的频率为5000Hz

D．将3V直流电压连接在变压器的原线圈两端电蚊拍也可以正常工作

【答案】C

【难度】0.65

【知识点】变压器原理与结构、理想变压器两端电压与匝数的关系、交变电流的频率、电表示数的含义、铭牌上的额定电压

【详解】A．正弦交变电压的有效值为

U=Um2=32V=322V

交流电压表的示数为322V，故A错误；

B．根据变压器原、副线圈电压比等于匝数比，可知副线圈与原线圈匝数比需满足

n2n1=U2mU1m≥30003=1000

故B错误；

C．电击网上的高频电压的频率为

f=1T=12πω=12π10000π=5000Hz

故C正确；

D．将直流电压连接在变压器的原线圈两端，副线圈不会产生感应电动势，电蚊拍不可以正常工作，故D错误。

故选C。

5．如图1所示，理想自耦变压器的副线圈匝数可通过滑动触头来调节，R为标称为“26V  52W”的用电器，原线圈两端所接电压u随时间t变化的正弦曲线如图2所示。接通电路，将滑动头调至合适位置使用电器正常工作，下列说法正确的是（　　）

A．通过用电器的电流方向1s内改变100次

B．变压器的输出电压为130V

C．变压器原、副线圈的匝数比为5:1

D．流过原线圈的电流为10A

【答案】AC

【难度】0.85

【知识点】理想变压器两端电压与匝数的关系、自耦变压器

【详解】A．交变电流一个周期内方向改变两次，根据图2得出该交变电流的周期为0.02s，则1s内改变100次，A正确；

B．变压器的副线圈与R并联，当用电器正常工作时的电压为变压器的输出电压，即26V，B错误；

C．根据图1可知原线圈输入电压的有效值为

U1=Um2=130V

根据理想变压器原副线圈的匝数比和电压比的关系得

n1n2=U1U2=51

C正确；

根据欧姆定律得出流过副线圈的电流为

I2=PU=2A

根据理想变压器原副线圈的匝数比和电流比成反比得

I1I2=n2n1=15

则通过原线圈的电流

I1=n2n1I2=0.4A

D错误。

故选AC。

6．在同一电热器中分别通入如图所示的甲、乙两种交变电流，则下列说法正确的是（　　）

A．甲的有效值为34I0

B．乙的有效值为2I02

C．该电热器在甲、乙两种电流下对应的电功率之比为1∶8

D．该电热器在甲、乙两种电流下对应的电功率之比为5∶4

【答案】BD

【难度】0.65

【知识点】有效值的定义、一般交流电的有效值、计算交变流电路中的电功、电功率和焦耳热

【详解】AB．由交变电流有效值的定义可知，甲、乙两种交变电流的有效值分别为

I02R⋅T2+I022R⋅T2=I甲2RT

I022R⋅T2+I022R⋅T2=I乙2RT

解得甲、乙电流的有效值分别为

I甲=104I0

I乙=22I0

A错误，B正确。

CD．该电热器在甲、乙两种电流下对应的电功率之比为

P甲:P乙=I甲2R:I乙2R=I甲2:I乙2=5:4

C错误，D正确。

故选BD。

7．如图所示为某台式电脑的电源部分电路图，变压器可视为理想变压器，已知变压器初级线圈匝数为n1，接电压U1=220 V的交流电源，次级有两个绕组，匝数分别为n2和n3，输出电压分别为U2=12 V和U3=5 V，电路工作时流过每个绕组的电流分别为I1、I2、I3，两个绕组输出的功率分别为120W和60W。则下列说法正确的是（　　）

A．初级线圈和次级线圈内的磁通量变化率不相同	B．n2n3=125

C．I1=911A，I2=10 A，I3=12 A	D．n1n2=1109

【答案】BC

【难度】0.85

【知识点】理想变压器两端电压与匝数的关系、理想变压器原副线圈的电流关系及其推导

【详解】A．由于初级线圈和次级线圈绕在同一铁芯上，所以通过线圈的磁通量相等，即磁通量的变化快慢一样，故A错误；

B．由法拉第电磁感应定律

E=nΔΦΔt

可知

n2n3=U2U3=125

故B正确；

C．由

P＝UI

可知，绕组n2输出电流I2=10 A，绕组n3输出电流I3=12 A，理想变压器的输入输出功率相等，即

P1=P2+P3

所以绕组n1输入电流I1=911A，故C正确；

D．由功率关系

P1=P2+P3

可知

n1I1=n2I2+n3I3

所以

n1n2≠I2I1=1109

故D错误。

故选BC。

8．2023年夏我国电源供给中，风电、光伏等清洁能源占到近三成，成为电力可靠供应的重要保障。某风力发电机的输出电压为2500V，用户得到的电功率为141kW，用户得到的电压是220V，输电线的电阻为90Ω，输电线路如图所示。若输电线因发热而损失的功率为输送功率的6%，变压器均视为理想变压器，已知降压变压器副线圈的匝数为55匝，则下列说法正确的是（　　）

A．发电机的输出功率为150kW

B．通过输电线的电流为7A

C．升压变压器副线圈匝数是原线圈匝数的3倍

D．降压变压器原线圈的匝数为3525匝

【答案】AD

【难度】0.65

【知识点】计算输电线路损耗、升压变压器和降压变压器

【详解】A．用户得到的电功率

P用=P−P损=P×(1−6%)=141kW

解得风力发电机的输出功率为

P=150kW

故A正确；

B．输电线损失的功率

P损=P×6%=9kW

通过输电线的电流

I2=P损r=10A

故B错误；

C．升压变压器的输出电压

U2=PI2=15000V

可得升压变压器原、副线圈的匝数之比

n1n2=U1U2=16

故C错误；

D．输电线上的电压损失

U损=I2r=900V

降压变压器原线圈两端的电压

U3=U2−U损=14100V

可得降压变压器原、副线圈的匝数之比

n3n4=U3U4=70511

降压变压器原线圈的匝数为

n3=70511n4=3525

故D正确。

故选AD。

二、非选择题：本题共4小题，共52分。

9．某同学在做“探究变压器线圈两端电压与匝数的关系”实验时，用图所示学生电源给乙所示变压器原线圈供电，电压为4V，用多用电表交流10V挡测量副线圈电压，示数如图丙所示。

(1)若原线圈连接的是0和200接线柱，则副线圈连接0和___________接线柱。

(2)关于本实验，下列说法正确的是

A．为了减少变压器的能量损失，应采用整块硅钢铁芯

B．若仅增加原线圈匝数，电压表示数增大

C．若仅增加副线圈匝数，电压表示数增大

D．若该变压器为只有一个原线圈和一个副线圈的降压变压器，则副线圈应使用较粗的导线

(3)理想变压器是一种理想化模型，请分析说明该模型应忽略哪些次要因素____。

【答案】(1)400

(2)CD

(3)见解析

【难度】0.65

【知识点】探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系

【详解】（1）如图丙所示，副线圈两端的电压为

U2=8V

根据原副线圈的电压与匝数关系

U1U2=n1n2=12

所以副线圈连接0和400接线柱；

（2）A．为了减少变压器的能量损失，较少涡流的影响，铁芯应采用绝缘的硅钢片叠成的，故A错误；

B．根据

U1U2=n1n2

若仅增加原线圈n1匝数，电压表示数减小，故B错误；

C．根据

U1U2=n1n2

若仅增加副线圈n2匝数，电压表示数增大，故C正确；

D．由于该变压器为只有一个原线圈和一个副线圈的降压变压器，则副线圈中的电流大于原线圈的电流，所以副线圈应使用较粗的导线，故D正确。

故选CD。

（3）理想变压器模型应忽略的次要因素如下：①不计漏磁，即通过原副线圈每匝线圈的磁通量都相等，因而不计磁场能损失；②不计原副线圈的电阻，因而不计线圈的热能损失；③不计铁芯中产生的涡流，因而不计铁芯的热能损失。

10．如图所示，正方形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴OO′匀速转动。线圈中产生的最大感应电动势为Em，匝数为N，电阻为R，转动的角速度为ω。求：

（1）穿过线圈磁通量的最大值Φm；

（2）从图示位置开始计时，线圈中电流瞬时值表达式。

【答案】（1）Φm=EmNω；（2）i=EmRcosωt

【难度】0.65

【知识点】正弦式交变电流瞬时值的表达式及其推导、交变电流的峰值

【详解】（1）根据感应电动势的最大值表达式有

Em=NBSω=NΦmω

解得

Φm=EmNω

（2）根据欧姆定律可知电流的最大值为

Im=EmR

从图示位置计时，则电流瞬时值表达式为

i=Imcosωt=EmRcosωt

11．如图所示，一个小型交流发电机输出端连接理想变压器，发电机线圈匝数N=50匝，面积S=0.02m2，线圈匀速转动的角速度ω=100πrad/s，匀强磁场的磁感应强度B=2πT，发电机线圈电阻不计，理想降压变压器原、副线圈匝数比为n1:n2=10:1，电阻R=5Ω。求：

（1）从图示位置开始计时，感应电动势的瞬时表达式；

（2）电阻R的功率。

【答案】（1）e=1002cos100πtV；（2）20W

【难度】0.65

【知识点】正弦式交变电流瞬时值的表达式及其推导、理想变压器两端电压与匝数的关系、计算交变流电路中的电功、电功率和焦耳热

【详解】（1）图示位置，线圈平面与磁场方向平行，从该位置开始计时，感应电动势的瞬时表达式为

e=NBSωcosωt=1002cos100πtV

（2）由于线圈内阻不计，则感应电动势的有效值等于原线圈两端电压，则有

U1=10022V=100V

根据电压匝数比关系有

U1U2=n1n2

电阻R消耗的功率

P=U22R

解得

P=20W

12．远距离输电示意图如图所示，其中变压器为理想变压器，水电站发电机的输出功率为300kW，发电机的电压为250V。通过升压变压器升高电压至15kV后向远处输电，在用户端用降压变压器把电压降为220V，使用户得到的功率为294kW。求：

（1）输电线电流I2；

（2）输电线的总电阻r；

（3）升压变压器与降压变压器的原、副线圈的匝数比。

【答案】（1）20A；（2）15Ω；（3）160，73511

【难度】0.65

【知识点】计算输电线路损耗、理想变压器两端电压与匝数的关系、升压变压器和降压变压器

【详解】（1）输电线上的电流

I2=PU2

解得

I2=20A

（2）输电线上损失的功率

P损=P−P用户

又

P损=I22r

解得

r=15Ω

（3）升压变压器原、副线圈的匝数比为

n1n2=U1U2

解得升压变压器的原、副线圈的匝数比

n1n2=25015000=160

降压变压器的输入电压

U3=U2−I2r=15000V−20×15V=14700V

降压变压器原、副线圈的正数比为

n3n4=U3U4

解得

n3n4=14700220=73511

13．如图甲所示，理想变压器原线圈接在正弦式交流电源上，输入电压u随时间t变化的图像如图乙所示，副线圈接规格为“6V，3W”的灯泡。若灯泡正常发光，下列说法正确的是（   ）

A．原线圈两端电压的有效值为242V

B．副线圈中电流的有效值为0.5A

C．原、副线圈匝数之比为1∶4

D．原线圈的输入功率为12W

【答案】B

【难度】0.85

【知识点】正弦式交流电的电动势和电流有效值、理想变压器两端电压与匝数的关系、理想变压器两端功率的计算

【详解】A．由题图知，原线圈电压最大值为Um=242V，则原线圈两端电压的有效值为

U1=Um2=24V

故A错误；

B．灯泡正常发光，由P = UI得，副线圈中电流有效值为

I=PLU2=3W6V=0.5A

故B正确；

C．由理想变压器电压与匝数关系可知

n1n2=U1U2=4

故C错误；

D．理想变压器没有能量损失，原线圈的输入功率等于副线圈的输出功率，则原线圈的输入功率

P1 = PL = 3W

故D错误。

故选B。

14．将阻值为50Ω的电阻接在正弦式交流电源上，电阻两端电压随时间的变化规律如图所示。下列说法正确的是（　　）

A．该交流电的频率为100Hz

B．通过电阻电流的峰值为0.2A

C．电阻在1秒内消耗的电能为1J

D．电阻两端电压表达式为u=102sin(100πt)V

【答案】D

【难度】0.65

【知识点】正弦式交变电流瞬时值的表达式及其推导、交变电流的峰值、交变电流的频率、计算交变流电路中的电功、电功率和焦耳热

【详解】A．由图可知交流电的周期为0.02s，则频率为

f=1T=50Hz

故A错误；

B．根据图像可知电压的峰值为102V，根据欧姆定律可知电流的峰值

Im=UmR=102V50Ω=0.22A

故B错误；

C．电流的有效值为

I=Im2=0.2A

所以电阻在1s内消耗的电能为

W=I2Rt=0.22×50×1J=2J

故C错误；

D．根据图像可知其电压表达式为

u=Umsinωt=102sin2πTtV=102sin100πtV

故D正确。

故选D。

15．R1、R2为两个完全相同的定值电阻，R1两端的电压随时间周期性变化的规律如图1所示（三角形脉冲交流电压的峰值是有效值的3倍），R2两端的电压随时间按正弦规律变化如图2所示，则两电阻在一个周期T内产生的热量之比Q1:Q2为（    ）

A．2:3	B．4:3	C．2:3	D．5:4

【答案】B

【难度】0.65

【知识点】计算交变流电路中的电功、电功率和焦耳热

【详解】根据有效值的定义可知图1的有效值的计算为

U12R1T=U032R1×T2+U02R1×T2

解得

U1=23U0

图二的有效值为

U2=U02

接在阻值大小相等的电阻上，因此

Q1:Q2=U12:U22=4:3

故选B。

16．如图为某燃气灶点火装置的原理图。直流电经转换器输出u=5sin100πtV的交流电，经原、副线圈匝数分别为n1和n2的变压器升压至峰值大于10kV，就会在打火针和金属板间引发电火花，实现点火。下列正确的是（　　）

A．n2n1<720000

B．n1n2<12000

C．用电压表测原线圈两端电压，示数为5V

D．副线圈输出交流电压的频率是100Hz

【答案】B

【难度】0.65

【知识点】理想变压器两端电压与匝数的关系、变压器原副线圈频率和相位的关系、电表示数的含义、铭牌上的额定电压

【详解】AB．原线圈两端电压的有效值

U1=52V=522V

根据电压匝数关系有

U1U2=n1n2

变压器副线圈电压的峰值

U2max=2U2

根据题意有

U2max>10×103V

解得

n2n1>2000，n1n2<12000

故A错误，B正确；

C．用电压表测原线圈两端电压，电压表测的是有效值，则示数为

U1=52V=522V

故C错误；

D．根据

2πT=2πf=100πHz

解得

f=50Hz

变压器不改变频率，则副线圈输出交流电压的频率是50Hz，故D错误。

故选B。

17．电动汽车充电站变压器输入电压为10kV，输出电压为220V，每个充电桩输入电流16A，设原副线圈匝数分别为n1、n2，输入正弦交流的频率为50Hz，则下列说法正确的是（　　）

A．交流电的周期为0.02s

B．原副线圈匝数比n1:n2=11:500

C．输出的最大电压为220V

D．若10台充电桩同时使用，输入功率为35.2kW

【答案】AD

【难度】0.65

【知识点】理想变压器两端电压与匝数的关系、理想变压器两端功率的计算

【详解】A．交流电的周期为

T=1f=0.02s

故A正确；

B．根据理想变压器原副线圈的电压与线圈匝数的关系可得，原副线圈匝数比为

n1n2=U1U2=10×1000220=50011

故B错误；

C．输出的最大电压为

U2m=2U2=2202V

故C错误；

D．若10台充电桩同时使用，输出功率为

P2总=10U2I2=10×220×16W=35200W=35.2kW

变压器不改变功率，故输入功率为

P1总=P2总=35.2kW

故D正确。

故选AD。

18．如图，理想变压器的副线圈接入电路的匝数可通过滑动触头T调节，副线圈回路接有滑动变阻器R、定值电阻R0和R1、开关S。S处于闭合状态，在原线圈电压U0不变的情况下，为提高R1的热功率，可以（　　）

A．保持T不动，滑动变阻器R的滑片向f端滑动

B．将T向b端移动，滑动变阻器R的滑片位置不变

C．将T向a端移动，滑动变阻器R的滑片向f端滑动

D．将T向b端移动，滑动变阻器R的滑片向e端滑动

【答案】AC

【难度】0.65

【知识点】变压器两端电路的动态分析

【详解】A．保持T不动，根据理想变压器的性质可知副线圈中电压不变，当滑动变阻器R的滑片向f端滑动时，R与R1串联后的总电阻减小，电流增大，根据P=I2R1可知此时热功率增大，故A正确；

B．将T向b端移动，副线圈匝数变小，故副线圈两端电压变小，滑动变阻器R的滑片位置不变时，通过R1的电流减小，故热功率减小，故B错误；

C．将T向a端移动，副线圈匝数增加，故副线圈两端电压变大，滑动变阻器R的滑片向f端滑动，R与R1串联后的总电阻减小，电流增大，此时热功率增大，故C正确；

D．将T向b端移动，副线圈匝数减少，故副线圈两端电压变小，滑动变阻器R的滑片向e端滑动，R与R1串联后的总电阻增大，电流减小，此时热功率减小，故D错误。

故选AC。

19．电动汽车制动时可利用车轮转动将其动能转换成电能储存起来。车轮转动时带动磁极绕固定的线圈旋转，在线圈中产生电流。磁极匀速转动的某瞬间，磁场方向恰与线圈平面垂直，如图所示。将两磁极间的磁场视为匀强磁场，则磁极再转过90°时，线圈中（　　）

A．电流最小	B．电流最大

C．电流方向由P指向Q	D．电流方向由Q指向P

【答案】BD

【难度】0.85

【知识点】中性面及其性质、判断线圈转到不同位置的电流方向

【详解】如图开始线圈处于中性面位置，当磁极再转过90°时，此时穿过线圈的磁通量为0，故可知电流最大；在磁极转动的过程中，穿过线圈的磁通量在减小，根据楞次定律可知，此时感应电流方向由Q指向P。

故选BD。