第12章 电能 能量守恒定律·冲刺卷（4题）

12.2 闭合电路的欧姆定律

12.2 闭合电路的欧姆定律：电源的U-I图像及应用

1．已经测得该电池的电动势为5V、内阻为0.5Ω，左图为某一小灯泡的U-I图线，现将两个这样的小灯泡并联后再与一个4.5Ω的定值电阻R串联，接在该电源的两端，如右图所示，则每个灯泡的功率为______W。

【答案】0.6　【难度】0.65　【知识点】电源的U-I图像、利用电源的U-I图像求解可变电阻的实际功率

【详解】已知E=5V、r=0.5Ω、R=4.5Ω，由闭合电路欧姆定律可得每个灯泡的电压与电流的关系式

U=E-2I（R+r)

代入数据整理得U=5-10I

灯泡的等效电动势为E=5V，等效内电阻为10Ω，做出等效电源的外电路图像

由图可得，每个灯泡的功率PL=ULIL=2×0.3W=0.6W

12.2 闭合电路的欧姆定律：电源输出功率的最值与匹配

2．如图甲所示的电路，其中电源电动势E=6V，内阻r=2Ω，定值电阻R=4Ω，已知滑动变阻器消耗的功率Р与其接入电路的有效阻值Rr的关系如图乙所示。则下列说法中正确的是（　　）

A．图乙中R1=6Ω，R2=12Ω；B．图乙中滑动变阻器的最大功率P=2W；C．滑动变阻器消耗功率最大时，定值电阻R也消耗功率最大；D．外电路的功率最大时，电源的效率最高

【答案】A　【难度】0.65　【知识点】电源的最大输出功率及其条件、计算电源的输出电压、总功率、输出功率、效率

【详解】AB．由闭合电路欧姆定律的推论可知，当电源外电阻R外等于内阻r时，输出功率最大，最大值为

Pm=E24r

把定值电阻看成电源内阻，由图乙可知，当Rr=R1=R+r=6Ω

滑动变阻器消耗的功率最大，最大功率为P2=E24R+r=1.5W

由图乙可知滑动变阻器的阻值为RP=3Ω时与阻值为R2时消耗的功率相等，有

ERP+R+r2RP=ER2+R+r2R2

解得R2=12Ω

故A正确，B错误；

C．当回路中电流最大时，即滑动变阻器接入阻值Rr=0时，定值电阻R消耗的功率最大，故C错误；

D．由闭合电路欧姆定律的推论可知，当电源外电阻R外等于内阻r时，输出功率最大，由于定值电阻

R=4Ω>r=2Ω

可知当滑动变阻器接入阻值Rr=0时，电源输出功率最大；根据η=P出P总=I2R外I2(R外+r)=11+rR外

可知外电阻R外越大，电源的效率越高，则当滑动变阻器接入阻值最大时，电源的效率最高，故D错误。

故选A。

12.3 实验：电池电动势和内阻的测量

12.3 实验：电池电动势和内阻的测量：伏安法

3．在“测量一节干电池的电动势和内阻”实验中，电路图如图，可选用的实验器材有：

电压表V1（量程3V）；电压表V2（量程15V）；

电流表A1（量程0.6A）；电流表A2（量程3A）；

滑动变阻器R1（最大阻值20Ω）；滑动变阻器R2（最大阻值300Ω）；

干电池；开关S；导线若干；

(1)选择合适的器材：电压表应选_________，电流表应选__________，滑动变阻器应选___________（填写所选器材前的符号）

(2)测得的7组数据已标在如图所示U-I坐标系上，用作图法求干电池的电动势E=________V和内阻r=________Ω。（注意纵坐标未从0开始）

(3)两个实验小组用不同的电池完成了上述的实验后，发现各电池电动势相同，只是内阻有差异．同学们选择了内阻差异较大的甲、乙两个电池进一步探究电池的内阻热功率P随路端电压U变化的关系，画出了图3所示的P－U图像。已知甲电池组的内阻较大，则下列各图中可能正确的是________。

(4)按照图1的测量方法，某同学利用图像分析由电表内电阻引起的实验误差。在图4中，实线是根据实验数据描点作图得到的U-I图像；虚线是该电源的路端电压U随电流I变化的U-I图像（没有电表内电阻影响的理想情况）。下列图像中哪一个是该实验的分析____________

(5)图4中虚线U(I)的函数解析式是U=-r⋅I+E，如果考虑电表内阻影响，图4实线U(I)的函数解析式是U=(      )·I+(      )。（解析式中可能用到的物理量：电源电动势E，内阻r，电压表内阻RV，电流表内阻RA）

【答案】(1)     V1     A1     R1；(2)     1.50     1.04；(3)B；(4)A；(5)     -RVrRV+r     RVERV+r　【难度】0.4　【知识点】利用伏安法测量电源的电动势和内阻

【详解】（1）[1]一节干电池的电动势大约1.5V，电压表应选择量程为3V的V1；

[2]一节干电池的内阻大约1Ω，为了精确测量电路中电流，电流表应选择量程为0.6A的A1；

[3]电路中的最大电阻约为R=EIg=1.50.6Ω=2.5Ω

为了便于调节电路，滑动变阻器选择R1。

（2）[1][2]根据图中的点迹作图

根据闭合电路欧姆定律可得U=E-Ir

根据图像可知干电池的电动势E=1.50V

干电池的内阻r=1.50-1.000.48Ω≈1.04Ω

（3）由焦耳定律可得，电源内阻热功率

P=I2r=E-Ur2r=U2r-2UEr+E2rP与U为二次函数关系，开口向上，由于电动势相同，当U=0时，纵轴截距为E2r，内阻越大，截距越小，已知甲电池组的内阻较大，则甲的纵轴截距较小，故B正确，ACD错误。

故选B。

（4）图1的实验误差来自于电压表的分流作用，当电压表示数为零时无电流通过电压表，此时测量值等于真实值，电压表的示数越大，实际流过外电路的电流与理论上流过外电路电流的差值越大，故对应图4的U-I图像是A。

（5）由闭合电路欧姆定律可知E=U+I+URVr

解得U=-RVrRV+rI+RVERV+r

12.3 实验：电池电动势和内阻的测量：安阻法（电流表和电阻箱）

4．某实验小组为测量电流表内阻和蓄电池的电动势及内阻，设计了如图甲所示电路，所用器材如下：

电流表A1（量程0~120mA，内阻未知）；电流表A2（量程0~0.6A，内阻约1Ω）；

定值电阻R1=3Ω；定值电阻R2=2Ω；

电阻箱R3（阻值0~99.99Ω）；蓄电池（电动势约为6V，内阻约1Ω）；

开关两个和导线若干。

(1)调节电阻箱到最大阻值，断开S2，闭合S1。逐次减小电阻箱的电阻，观察并记录电流表A1和A2示数及电阻箱的读数，某同学发现两表指针偏转角度总是相同，则A1的内阻为___________Ω；

(2)闭合开关S2。重新测量并纪录了多组电流表A1读数I1与电阻箱阻值R，并作出1I1-R图像如图乙，则电源的电动势为___________V，内阻为___________Ω（结果均保留2位有效数字）；

(3)测出电源电动势和内阻后，该同学根据S2闭合前记录的数据，作出电流表A2的电流I2的倒数与电阻箱电阻R的图像（1I2-R图像），则该同学___________（填“能”或“不能”）计算出电流表A2的内阻。

【答案】(1)5；(2)     5.9     0.75；(3)能　【难度】0.65　【知识点】用电流表和电阻箱测量电源的电动势和内阻

【详解】（1）电流表A1的量程0~120mA，电流表A2的量程0~0.6A；两表指针偏转角度总是相同，则两电流表示数的关系为

IA2=5IA1

根据并联电路的电流特点可知IA2=IA1+IR2

则IR2=4IA1

根据欧姆定律和并联电路的电压特点R1+RA1=4R2

解得电流表A1的内阻RA1=5Ω

（2）[1][2]闭合开关S2后，电流表A2被短路；电流表的读数为I1时，干路电流

I=I1+R1+RA1R2I1=5I1

根据闭合电路的欧姆定律E=I1R1+RA1+IR+r

代入数据整理得1I1=5E×R+8+5rE

由图乙可知，图像的斜率k=10.5-2.010V-1=0.85V-1

由k=5E

解得电动势E=5.9V

图像的纵截距b=2.0A-1

由b=8+5rE

解得电源内阻r=0.75Ω

（3）电流表A1、电阻R1与电阻R2的并联电阻R并=R1+RA1R2R1+RA1+R2=1.6Ω

开关S2断开，根据闭合电路的欧姆定律E=I2R并+R+RA2+r

变形得1I2=1E×R+R并+RA2+rE

图像的纵截距b'=R并+RA2+rE

由于电源的电动势、内阻以及并联电阻R并均为已知，因此能够根据1I2-R图像的纵截距求解电流表A2的内阻RA2。