人教版选必2 第3章 交变电流·冲刺卷（7题）

3.2 交变电流的描述

3.2 交变电流的描述：局部磁场中线圈的转动分析

1．如图所示，虚线MN左侧空间存在垂直纸面向里的匀强磁场，磁感应强度大小为B0，与MN共面的单匝金属线框abcd以MN为轴匀速转动，角速度大小为ω。已知正方形线框边长为L，回路阻值为R，ad边与MN之间的距离为L4，则线框回路中电流的有效值为（　　）

A．10B0L2ω8R	B．5B0L2ω6R；C．2B0L²ω3R	D．3B0L2ω4R

【答案】A　【难度】0.65　【知识点】有效值的定义、一般交流电的有效值

【详解】根据法拉第电磁感应定律可知，线框ad边在磁场中运动时，回路中的感应电流最大值为Im1=Em1R=B0L2ω4R

线框bc边在磁场中运动时，回路中的感应电流最大值为Im2=Em2R=3B0L2ω4R

设回路中电流的有效值为I，根据有效值定义可得Im122R⋅T2+Im222R⋅T2=I2RT

解得I=10B0L2ω8R

故选 A。

2．如图所示，边长为L的正方形单匝线圈abcd，电阻为r，外电路的电阻为R，ab的中点和cd的中点的连线恰好位于匀强磁场的边界线OO′上，磁场的磁感应强度为B，若线圈从图示位置开始以角速度ω绕OO′轴匀速转动，则以下判断正确的是（　　）

A．图示位置线圈中的感应电动势最大，为Em=BL2ω；B．从图示位置开始计时，闭合电路中感应电动势的瞬时值表达式为e=12BL2ωsinωt；C．线圈从图示位置起转过180°的过程中，流过电阻R的电荷量为q=2BL2R+r；D．线圈转动一周的过程中，电阻R上产生的热量为Q=πB2ωL4R4R+r2

【答案】BD　【难度】0.65　【知识点】交变电流的峰值、正弦式交变电流瞬时值的表达式及其推导、计算交变流电路中的电功、电功率和焦耳热、计算转动过程中通过线圈截面的电量

【详解】A．题图位置线圈没有任何一边切割磁感线，感应电动势为零，故A错误；

B．若线圈从题图位置开始转动，闭合电路中感应电动势的瞬时值表达式为e=Emsinωt=12BL2ωsinωt

故B正确；

C．线圈从题图位置转过180°的过程中，流过电阻R的电荷量为q=It=ΔΦR+r=BL2R+r

故C错误；

D．线圈转动一周的过程中，电阻R上产生的热量为Q=I2Rt=Em2(R+r)2R×2πω=12BL2ω2(R+r)2R×2πω=πB2ωL4R4(R+r)2

故D正确。

故选BD。

3.3 变压器

3.3 变压器：理想变压器基本关系的应用

3．如图，理想变压器原、副线圈匝数比 n1∶n2=4∶1，L1、L2是两个完全相同的灯泡。当开关S1闭合、S2断开时，输入端电压有效值为U1、功率为P1，R1的功率为PR1，两灯泡均正常发光；当开关S2闭合、S1断开时，输入端电压有效值为U2、功率为P2，R2的功率为PR2，两灯泡均正常发光。下列关系式正确的是（　　）

A．U1∶U2=5∶1	B．P1∶P2=25∶1	C．PR1∶PR2=5∶1	D．R1∶R2=16∶1

【答案】D　【难度】0.65　【知识点】理想变压器两端电压与匝数的关系、理想变压器两端功率的计算、理想变压器原副线圈的电流关系及其推导

【详解】A．当开关S1闭合、S2断开时，变压器原副线圈电压比为U原U副=n1n2=41

灯泡L2正常发光有U副=UL2U1=UL1+U原

当开关S2闭合、S1断开时，变压器原副线圈电压比为U原′U副′=n1n2=41

灯泡L2正常发光有U副′=UL2U2=UL1+U原′

可得U1=U2=5UL1

即U1：U2=1：1

故A错误；

B．两种情况下流过灯泡的电流为额定电流，根据P=UI

可得P1：P2=1:1

故B错误；

C．根据P1=PL1+PL2+PR1P2=PL1+PL2+PR2

可得PR1:PR2=1:1

故C错误；

D．当开关S1闭合、S2断开时，变压器原副线圈电流比为I副I原=n1n2=4

灯泡L2正常发光有I副=I额I原+IR1=I额

可得IR1=34I额

当开关S2闭合、S1断开时，变压器原副线圈电流比为I副′I原′=n1n2=4

灯泡L2正常发光有I原′=I额I副′=IR2+I额

可得IR2=3I额

可得IR1IR2=14

根据

PR1=IR12R1，PR2=IR22R2

可得R1R2=161

故D正确。

故选D。

4．如图所示的变压器为理想变压器，n1n2=41，两定值电阻的阻值均为R，在原线圈两端接入电压为U的正弦交流电源。若仅用导线连接a、b，变压器原线圈输入的功率为P；若仅用导线连接c、d，变压器原线圈输入的功率为14P；若用导线连接a、c，再用导线连接b、d，变压器原线圈输入的功率为（　　）

A．34P	B．38P	C．98P	D．916P

【答案】C　【难度】0.65　【知识点】理想变压器两端功率的计算

【详解】根据题意可知P14P=U2R2U3R2=U2U32=n2n32

故得出n2n3=21

设原线圈匝数为n1，故P=U22R=14U2R=116⋅U2R

当用导线连接a、c，再用导线连接b、d时P入=U2+U322R=14U+18U22R=38U22R=9128⋅U2R

由题意可知P入P=98P=U22R=14U2R=116⋅U2R

故P入=98P

故选C。

3.3 变压器：变压器电路的动态分析

5．如图，理想变压器原、副线圈匝数比为2:1，原线圈中接有定值电阻R1，副线圈接有定值电阻R2和滑动变阻器R，已知R1:R2=4:1，ab两端接一正弦式交流电，当滑动变阻器R的滑片向左滑动过程中，则（　　）

A．电流表A示数变小；B．电压表V示数不变；C．变压器的输出功率先增大后减小；D．电压表示数变化与电流表示数变化的比值ΔUΔI不变

【答案】D　【难度】0.65　【知识点】变压器两端电路的动态分析

【详解】A．将原、负线圈和电阻R1等效为电源。等效后I2=E等r等+R2+R

当滑动变阻器R的滑片向左滑动过程中，电阻变小，所以电流变大，电流表A示数变大，故A错误；

B．根据闭合电路欧姆定律U2=E等−I2r等

由题可知U1=U0−I1R1

根据理想变压器原副线圈关系

U1U2=n1n2=21，I1I2=n2n1=12

联立可得U2=U02−I2×R14

由于I2变大，所以U2变小，电压表V示数变小，故B错误；

C．由上式可知等效内阻r等=R14

当外电阻接近内阻时，输出功率增大，由于R1:R2=4:1，即R14≤R2+R

所以当R减小，输出功率一直增大，故C错误；

D．由上述可知ΔUΔI=ΔU2ΔI2=R14

电压表示数变化与电流表示数变化的比值不变，故D正确。

故选D。

3.4 电能的输送

3.4 电能的输送：远距离输电的综合计算

6．风力发电机的工作原理可以简化为如图所示的模型：风轮通过齿轮箱带动矩形线圈在匀强磁场中匀速转动产生交变电流，并通过变压器和远距离输电线路给用户供电。若发电机的矩形线圈处于磁感应强度大小为 B=220πT的水平匀强磁场中，线圈面积S=0.5m2、匝数N = 200匝、总电阻 r=56Ω。线圈绕垂直于磁场的水平轴匀速转动，其输出端通过电刷与升压变压器的原线圈相连，输出的电压 U1=250V，降压变压器原、副线圈的匝数比为5：1，降压变压器的副线圈连接用电户，两变压器间的输电线损耗的功率占发电机输出功率的 112，两变压器均为理想变压器。若用这个供电设备给某学校供电，该校获得的工作电压220V、电功率5.5kW。求

（1）输电线的总电阻R；

（2）升压变压器原、副线圈匝数比n1∶n2；

（3）发电机线圈绕轴的转速n。

【答案】（1）20Ω；（2）n1n2=524；（3）27r/s　【难度】0.65　【知识点】理想变压器两端电压与匝数的关系、升压变压器和降压变压器、计算输电线路损耗

【详解】（1）降压变压器两端的电功率相等，即

P3=P4=5500W

用电户的电流为I4=P4U4

根据电流之比与线圈匝数之比的关系有I3I4=n4n3

输电线损耗的功率占发电机输出功率的 112，则I32RI32R+P3=112

解得R=20Ω

（2）根据电压之比与线圈匝数之比的关系有

U3U4=n3n4，U1U2=n1n2

其中U2=U3+I3R

解得n1n2=524

（3）升压变压器原、副线圈的电流满足I3I1=n1n2

发电机的总电压为

E=U1+I1r=270V

根据最大值的计算公式有Em=2E=NBSω

其中ω=2πn

解得

n=27r/s

7．如图所示，用一小型交流发电机向远处用户供电，已知发电机线圈匝数N=500匝，面积S=2.32×10−2m2，线圈匀速转动的角速度ω=100πrad/s，匀强磁场的磁感应强度B=210πT，输电时先用升压变压器将电压升高，经高压输电，到达用户区再用降压变压器将电压降下来后供用户使用，两根输电导线的总电阻为R=5Ω，变压器可视为理想变压器，降压变压器原、副线圈的匝数比为n3:n4=10:1，若用户区标有“220V，8.8kW”的电动机恰能正常工作。发电机线圈电阻不可忽略，其它导线的电阻值均可忽略。

（1）求交流发电机产生电动势的最大值Em；

（2）求输电线路上损耗的电功率ΔP；

（3）若升压变压器原、副线圈匝数比为n1:n2=1:20，求交流发电机线圈上的热功率Pr。

【答案】（1）Em=1162V；（2）ΔP=80W；（3）Pr=400W　【难度】0.65　【知识点】计算输电线路损耗

【详解】（1）电动势的最大值为Em=NBSω=500×210π×2.32×10−2×100πV=1162V

（2）设降压变压器原、副线圈的电流分别为I3、I4，电动机恰能正常工作，有I4=P用U4=8800220A=40A

由于I3I4=n4n3=110

解得I3=4A

所以输电线路上损耗的电功率为ΔP=I32R=80W

（3）由于U3U4=n3n4

可得U3=2200V

升压变压器副线圈两端电压为U2=U3+I3R=2220V

又由U1U2=n1n2

可得U1=111V

电动势有效值为E=Em2=116V

则交流发电机线圈电阻r电压为Ur=E−U1=5V

根据升压变压器副线圈电流关系I1I2=I1I3=n2n1

可得I1=80A

则，交流发电机线圈上的热功率为Pr=UrI1=400W